Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

miasta i gminy Syców w 2013 roku. Przez usuwanie wyrobów zawierających azbest rozumie się demontaż tych wyrobów z obiektu, zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wytworzonych odpadów azbestowych lub zabezpieczenie, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych w postaci zdemontowanych wyrobów. Całość prac wchodzących w zakres zobowiązań Wykonawcy musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Opisem przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:

90 65 00 00-8  ,  90 51 20 00-9  , 45 26 26 60-5

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- demontaż  wyrobów  zawierających azbest z obiektów  budowlanych (budynków
mieszkalnych i innych);

- utylizację zdemontowanych  wyrobów  azbestowych, obejmującą ich  opakowanie
i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a  następnie
ich załadunek, transport i unieszkodliwienie poprzez zdeponowanie na składowisku
odpadów niebezpiecznych;

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

1.2. W      ramach       niniejszego       zamówienia         Zamawiający       planuje       usunąć
 ok. 3 043,90 m2 odpadów zawierających azbest na 24 nieruchomościach, w tym :

1.2.1.  Demontaż, zbieranie (opakowanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami prawa), załadunek, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych - ok. 1 626,80 m2.

1.2.2. Zbieranie   (opakowanie i oznakowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami),   załadunek,   transport  i   utylizacja  wyrobów  zawierających   azbest  na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych - ok.1 417,10 m2.

1.3. Zasięg terytorialny prac obejmuje obszar zawarty wewnątrz granic administracyjnych

miasta  i gminy Syców.

1.4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do zmniejszenia zakresu robót do wykonania
lub rezygnację z realizacji poszczególnych zakresów wynikających z faktycznego
zapotrzebowania.

1.5. Na etapie realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegał zasad bezpiecznego usuwania

wyrobów azbestowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków

bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, a w szczególności zobowiązany jest do:

a)   Zapewnienia nadzoru osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robot

i zabezpieczenie placu budowy.

b)  Zorganizowania własnym kosztem i staraniem zaplecza budowlanego oraz izolowania

od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie

azbestu do środowiska.

c)  Właściwego oznakowania terenu prac.

d)  Stosowania dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania pylenia.

e)  Zapewnienia pracownikom środków ochrony własnej.

f)  Codziennego zabezpieczania i oznakowania zdemontowanych wyrobów azbestowych

i ich magazynowania w wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu do czasu przekazania

ich do transportu.

g)  Zważenia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest w obecności dysponenta

nieruchomości.

h)  Uporządkowania terenu po zakończeniu prac.

1.6.  Po zrealizowaniu prac w zakresie usuwania azbestu Wykonawca:

a)  Sporządzi protokół wykonania robot, oddzielnie dla każdej nieruchomości. Protokół

będzie zawierał: dane właściciela nieruchomości, adres, datę wykonania prac, ilość

usuniętych wyrobów w kg i m2 oraz podpisy Wykonawcy i właściciela lub

zarządcy nieruchomości.

Do protokołu odbioru robót należy załączyć dokumentację fotograficzną, tj.

- zdjęcie obiektu sprzed rozpoczęcia usuwania z nich azbestu,

- zdjęcie obiektu po usunięciu z niego azbestu,

- zdjęcie wyrobów zawierających azbest, wykonane już po ich zdjęciu

b)  Przekaże właścicielowi nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości

wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem

właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

c)  Poinformuje Zamawiającego o ilościach usuniętych z danej nieruchomości wyrobów

azbestowych w terminie do 3 dni po zakończeniu prac.

d)  Zapewni transport odpadów azbestowych w warunkach określonych przez przepisy

o przewozie towarów niebezpiecznych.

e)  Przekaże odpady azbestowe na składowisko przeznaczone do unieszkodliwiania tego

rodzaju odpadów.

f)  Określi w jednostkach masy ilość zdemontowanych wyrobów azbestowych oraz

wystawi kartę przekazania odpadu na składowisko, oddzielnie dla każdej

nieruchomości. Dopuszcza się wystawienie zbiorczych kart przekazania odpadów

z wykazem nieruchomości z których odpady pochodzą.

  - Termin realizacji prac w ramach  przedmiotu zamówienia : do dnia 30 września 2013r.

  - Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, jako załącznik nr 3 umowy-„Harmonogram wykonania prac" , po wcześniejszym ustaleniu wykonania prac z  właścicielami nieruchomości wg. wykazu nieruchomości zawierających azbest.

1.9 .Załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest  wykaz nieruchomości zawierających azbest.