PRZEDMIAU ROBÓT - Biskupice

| Lp. | Kod pozycji (podstawa zakresu i opisu robót) Nr specyfikacji technicznej |  |  | Rodzaje robót Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych |  | Jedn. miary |  |  |  | Ilość robót |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| ROZDZIAŁ 01 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – Kod CPV – 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01.01 |  |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym |  | km |  |  |  | 0,320 |  |  |
| 2 | D-01.03.02.05 |  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15 km. Powierzchnia rozebrania w rejonie włączenia do drogi o nawierzchni asfaltowej w km 0+000. Powierzchnia rozebrania wynosi: P = 3,5 m x 0,2 m = 0,7 m2 |  | m2 |  |  |  | 0,7 |  |  |
| ROZDZIAŁ 02 D-02.00.00 Roboty ziemne - Kod CPV – 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D-02.01.01.62 |  |  | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gruncie kat .I- III z transportem urobku na nasyp samochodami na odległość 3km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie. Dowóz gruntu mineralnego ( pospółki ) na wykonanie i profilowaniu poboczy sposobem mechanicznym. Grunt kat. I - III. Objętość transportu V=80 m3. Bilans mas ziemnych: wykopy -korytowanie V = 150 m2 x 0,2 m =30,00 m3 - transport z poza placu budowy na odległość 3 km V = 80,00 m3 razem wykopy V=120,00 m3 zagospodarowanie - formowanie poboczy z gruntu rodzimego V1 = 0,25 m3/m2 x 480 m2 = 120 m3 razem zagospodarowanie V=120,00 m3 |  | m3 |  |  |  | 80 |  |  |
| ROZDZIAŁ 03 D-04.00.00 Podbudowy – Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 |  |  | Koryto wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodnika. Korytowanie pod jezdnie drogi głównej i zjazdy . Powierzchnia korytowania wynosi P=198 m2. w tym: - droga główna km 0+300÷0+320 b=4,0 m L=20 m P = 20 m x 4,0 m = 80 m2 -zjazdy P= 70 m2 razem P = 150 m2 |  | m2 |  |  | 150 |  |  |  |
| 5 | D-04.08.03 |  | Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie drogi mechanicznie, grubość warstwy 10 cm. Powierzchnia warstwy odsączającej wynosi: P = 150m2 |  |  |  | m3 |  | 150 |  |  |  |
| 6 | D-04.04.02 |  | Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/63,0 mm warstwa dolna o grubości 15 cm po uwałowaniu. Powierzchnia warstwy dolnej wynosi P= 146 m2 w tym: - droga główna P = 20 m x 3.8 m = 76m2 -zjazdy P= 70 m2 razem P = 146 m2 |  |  |  | m3 |  | 146 |  |  |  |
| 7 | D-04.04.02 |  | Podbudowa z tłucznia kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm – warstwa górna o gr. 10 cm po uwałowaniu. Powierzchnia warstwy górnej wynosi: P = 1 222 m2 w tym: - km 0+000 ÷ 0+300 b=3,6 m L=300 m, P=300 m x 3,6 m = 1 080 m2 - droga główna km 0+300 ÷0+320 P = 20 m x 3.6 m = 72 m2 -zjazdy P= 70m2 razem P = 1 222 m2 |  |  |  | m2 |  | 1 222 |  |  |  |
| 8 | D-04.01.01 |  | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie. Oczyszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej w km 0+000 ÷0+300 b=3,6 m o powierzchni wynosi: P = 300 m x 3,6 m =1 080 m2. |  |  |  | m2 |  | 1 080 |  |  |  |
| 9 | D-04.01.02 |  | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego niesortowanego pod warstwy konstrukcyjne. Zagęszczenie sposobem mechanicznym. |  |  |  | m2 |  | 1 080 |  |  |  |
| 10 | D-04.03.02 |  | Mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg/m2. Powierzchnia skropienia wynosi: P = 1 222 m2. w tym: - km 0+000÷0+320 b=3,60 m P=1 152 m2. - zjazdy P= 70 m2 |  |  |  | m2 |  | 1 222 |  |  |  |
| 11 | D-04.01.02 |  | Profilowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu miejscowego uzyskanego z profilowania terenu poboczy. Zagęszczenie sposobem mechanicznym. Profilowanie i zagęszczenie dotyczy również powierzchni poza poboczem ziemnym na zewnątrz jezdni w kierunku granic ewidencyjnych pasa drogowego lub rowu .Profilowanie ma zapewnić swobodny odpływ wód opadowych. Szerokość profilowania gruntu rodzimego pasem o szerokości średniej 0,75 m z każdej strony drogi. Powierzchnia profilowana P = 320 m x 0,75 m x 2 = 480 m2 |  |  |  | m2 |  | 480 |  |  |  |
| ROZDZIAŁ 04 D – 05.00.00 Nawierzchnie – Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | D-05.03.05.13 |  |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2). Powierzchnia warstwy ścieralnej wynosi : P=1 347 m2. w tym: - droga główna P = 320 m x 3.5 m = 1 120 m2 -zjazdy P= 70 m2 razem P = 1 190 m2 |  |  | m2 |  |  | 1 190 |  |
| ROZDZIAŁ 05 D – 06.00.00 Roboty wykończeniowe i inne – Kod CPV 45100000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | D-09.01.03 |  |  | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp terenowych i pasa poza poboczem o szerokości 1 m, porost rzadki, miękki. Powierzchnia wykoszenia wynosi: P = 320 m x 1 m x 2 = 640 m2 |  |  | m2 |  |  | 640 |  |
| 14 |  | D-03.02.01 |  |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych |  |  | szt. |  |  | 2 |  |
| 15 |  | D-06.02.01 |  |  | Przepusty z rur betonowych Ø 60 cm o długości leżaka L = 8 m. Długość leżaka do uzupełnienia wynosi L=3 m |  |  | m |  |  | 8 |  |
| 16 |  | D-06.02.01 |  |  | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu wraz z wykonaniem deskowania i izolacji ścian lepikiem. objętość betonu V=2,4 m3. |  |  | m3 |  |  | 2,4 |  |
| 17 |  | D-06.04.02 |  |  | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu do 40 cm. |  |  | m |  |  | 20 |  |