Szkoła Podstawowa Nr 1

Im. III Tysiąclecia

ul. Matejki 5; 56-500 Syców

tel./fax (62) 785 51 58

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr Sprawy 1/2010

przetarg  nieograniczony

do 4.845.000 euro

na

roboty budowlane polegające na wykonaniu

termomodernizacji zespołu budynków

Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

CPV - 45110000-1, 45331100-7, 45421000-4; 45450000

Zamawiający: 	Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. III Tysiąclecia

ul. Matejki 5; 56-500 Syców

tel./fax (62) 785 51 58

e-mall: sekretariat@sp1sycow.eu

Opracowanie zawiera:

Informacje ogólne.

Opis przedmiotu zamówienia.

Instrukcja dla wykonawców.

Załączniki

Zatwierdzam

…………………………………….

( data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

Wrocław, marzec  2010 r.

# SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

CPV 45110000-1, 45331100-7, 45421000-4; 45450000-6

# I. Postanowienia  ogólne

# II. Opis przedmiotu zamówienia

# III. Instrukcja dla wykonawcy

- Opis przygotowania oferty.

- Informacje dotyczące warunków wymaganych od wykonawców.

- Wymagane dokumenty.

- Kryteria  oceny  ofert  i  zasady  ich  oceny.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Ocena oferty.

- Wymagany termin realizacji zadania.

- Udzielanie wyjaśnień dotyczących  SIWZ.

- Sposób, miejsce i termin  składania  oferty.

- Miejsce i  termin  otwarcia  ofert.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia umowy.

- Termin  związania  ofertą.

- Informacje o  zasadach  otwarcia  i  ocenie  ofert.

- Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami.

- Istotne postanowienia do umowy oraz formalności jakie musi spełnić wykonawca przed podpisaniem umowy.

- Możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy.

IV Załączniki

- Formularz oferty.

- Oświadczenia wykonawcy.

- Kosztorys ofertowy.

- Doświadczenie zawodowe.

- Wykaz kadry.

- Projekt umowy.

- Dokumentacja projektowa.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Przedmiar robót.

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

# I. Postanowienia ogólne

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. III Tysiąclecia ul. Matejki 5; 56-500 Syców, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie, zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „PZP”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej.

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.sp1sycow.pl.

- Zgodnie z art.27 PZP, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania 
i informacje Zamawiający i Wykonawcy muszą przekazywać pisemnie. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Dopuszcza się formę faksu, pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia oryginałem.

- SIWZ dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.sp1sycow.pl Na stronie tej znajdować się będą pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ dokonywane przez Zamawiającego oraz ewentualne informacje o środkach ochrony prawnej.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które są niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  PZP

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- W przypadku realizacji zadania przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcy.

- Wykonawca winien zaakceptować warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zgodnie z art. 42 ust. 2 Zamawiający przekazuje SIWZ Wykonawcy w terminie 5 dni od otrzymania wniosku.

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie.

CPV 45110000-1, 45331100-7, 45421000-4; 45450000

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

2.1 roboty rozbiórkowe i ziemne w skład których wchodzą ;

a) demontaż drzwi, stolarki okiennej i ścianek działowych z luksferów

b) demontaż instalacji centralnego ogrzewania

c) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych na patio

d) zerwanie okładzin z masy lastrykowej nas schodach patio

  - wymiana instalacji centralnego ogrzewania - czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. w skład których wchodzą:

- montaż rurociągów,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń grzejnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja działania instalacji.

2.3 roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.4 roboty budowlane wykończeniowe,

a także pozostałych robót wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia polegających min. na:

  - wymianie stolarki okiennej i luksferów

  - uzupełnieni ścian lub zamurowanie otworów w ścianach

  - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na patio

  - okładziny schodów na patio z płytek kamionkowych mrozoodpornych

  - wywozie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży wraz z kosztami ich składowania,

  - montażu i demontażu rusztowań niezbędnych do wykonania zamówienia,

  - zabezpieczeniu pomieszczeń i wyposażenia przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

- Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 7 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 8 do SIWZ

- Przedmiar Robót – załącznik Nr 9 do SIWZ.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w dokumentacji   i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

3.1. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:

- urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych,

- prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami 
i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. Dz 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ,

- zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- aprobaty techniczne,

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

- atesty,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy,

- zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy,

- ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę 
w trakcie realizacji robót,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

- poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

- opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- przedstawienia, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającego, harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Harmonogram musi zawierać wykaz robót wskazanych przez Zamawiającego, wraz z czasokresem realizacji oraz wartością poszczególnych robót określonych przez Wykonawcę

3.2.  Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się:

3.2.1. dokonanie wizji lokalnej w pomieszczeniach po wcześniejszym uzgodnieniu  terminu –   kontakt: Agnieszka Durzyńska  - sekretarz szkoły  Tel/faks 62-7855158

3.2..2. zdobycia wszelkich  informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

4. Informacje dodatkowe.

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w STWiORB  oraz muszą posiadać stosowne atesty 
i certyfikaty.

5. Uwaga:

  - Cena musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru.

  - Przed wpisaniem cen jednostkowych  do każdej pozycji  – przedmiaru Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

  - Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w dokumentacji projektowej przekazanych wykonawcy, a wykonanie ich jest niezbędne, to koszty tych robót powinien być przez wykonawcę uwzględniony w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach kosztorysu ofertowego.

  - W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji kosztorysu przedmiaru robót wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania, montażu i demontażu, oraz wykonywania innych prac pomocniczych na terenie budowy, które są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

6. Termin wykonania zamówienia:  od daty podpisania umowy do 10.08. 2010 r.

III. Instrukcja dla wykonawcy.

1. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i warunkami określonymi 
w niniejszej specyfikacji.

1.2. Każdy Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę.

1.3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

1.4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

1.5. Oferta oraz wszystkie załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby/osobę upoważnione do reprezentacji i do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

1.6. Zaleca się, aby oferta była sporządzona na wzorach formularza oferty. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III pkt 3 niniejszej specyfikacji. Zaistniałe w załączonych dokumentach (w załącznikach) różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować jej odrzuceniem.

1.7. W przypadku dołączenia do oferty kopii dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226  poz. 1817). Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów poświadczane za zgodność z oryginałem winny być poświadczone przez Wykonawcę lub te podmioty. Winna być podpisana każda zapisana strona dokumentu w niżej podany sposób: „za zgodność z oryginałem” – (pieczątka lub ręczny zapis) oraz podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej.

1.7.1. W przypadku złożenia pełnomocnictwa, dokument ten winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

1.8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

1.9. Oferta winna być napisana w języku polskim.

III. Instrukcja dla wykonawcy.

1.10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

1.11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach (kopercie opakowaniu) w tym:

1.11.1. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

Nie otwierać przed dniem 07.04.2010r. godz. 1000.

1.11.2. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

1.12. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt 1.11, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

1.13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

1.14. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP).

1.15. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.

1.16. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru:

1.16.1. nazwa i adres Wykonawcy,

1.16.2. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

1.17. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP.

1.18. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

1.18.1. Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek
 o udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy.
1.18.2 Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.

1.18.3. Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym 
pisemnie zainteresowanego.

1.18.4. W wyjątkowych przypadkach związanych w szczególności z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo unieważnia postępowania.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW.

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy którzy:

2.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

    - Posiadają wiedzę i doświadczenie,

    - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

    - spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

    - Wykonawca winien oświadczyć, że:

spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

oraz o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

a ponadto spełniają niżej wymienione warunki:

2.1.6. zgodnie z art. 26 ust. 2 załączą dokument wymieniony w § 1 ust. 1 pkt. 2 , 6 i 10 i ust. 2 pkt. 1, i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226  poz. 1817).

2.2. W okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali min 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem 
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. remont lub/i przebudowa wraz z wykonywaniem termomodernizacji  o wartości min. 100.000,00 zł brutto, 
a zadania te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone,

2.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj. minimum 1 pracownikiem z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w branży: ogólnobudowlanej konstrukcyjnej i sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz osoby te winny być członkiem właściwej  Izby Inżynierów Budownictwa.

2.4. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł

Uwaga:

Wykonaca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realiazacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.6. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

2.7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia/ nie spełnia

3. WYMAGANE DOKUMENTY

- Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ),

3.1.1. Aktualny odpis z właściwego  rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2  Ustawy PZP- zgodnie z załącznikiem nr 2A.

3.1.2. W przypadku  podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy.

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony  pkt. 3.1.1 i 3.2 winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie,  a  dokument z pkt. 3.1.1 winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę lub podmiot którego dokumenty dotyczą zgodnie z § 6 ust. 2  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226  poz. 1817).

3.1.3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3.1.4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1.3 lit. a, b – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczone na język polski.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 3.1.1 są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3.3. Kosztorys ofertowy (załącznik Nr 3  do SIWZ)

3.4.  Wykaz wykonanych w ciągu  ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych, wg. wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ „Doświadczenie zawodowe”.

3.5. Dokumenty (referencje lub równoważny inny dokument) od poprzednich zamawiających potwierdzający, że wykazane roboty budowlane w załączniku Nr 4, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.6. Wykaz osób ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowienia – załącznik Nr 5 do SIWZ.

W przypadku przedstawienia wykazu osob ktorymi będzie dysponował Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamowienia, w szczegolności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

3.7. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.8. Dowód wpłaty wadium, w przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty – dokument np. odcinek ostemplowany przez bank potwierdzający wpłatę przelewem środków finansowych na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium oryginał dokumentu należy złożyć w sekretariacie Szkoła Podstawowa Nr 1, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium.

3.9.  Zaakceptowany  projekt umowy - załącznik nr 6  do SIWZ.

3.10. Informacje ogólne dotyczące załączonych  dokumentów.

3.10.1.Dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający.

3.10.2.Formularz oferty oraz załączniki  Nr 2,3,4,5,  powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę.  Zaistniałe w załącznikach różnice lub błędy nie mające wpływu na treść oferty nie będą skutkować odrzuceniem oferty.

3.10.3.Projekt umowy załącznik Nr 6 powinien zostać zaakceptowany na ostatniej stronie bez dokonywania  jakichkolwiek zmian.

3.10.4.Nie załączenie któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy z uwzględnieniem art. 26 ust. 3 PZP.

4. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ZASADY  ICH  OCENY

4.1.1. Cena
a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na wykonanie zadania objętego przetargiem,

b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

A(x)=CminC(x)×100

gdzie:

A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny,

Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadania objęte przetargiem,

C(x) – cena zawarta w ofercie „x”.

Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto zadania w okresie trwania umowy, określona przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ oraz w punkcie 4 oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

5.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

5.1. Oferta w części kosztorysowej powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej,.

- dopuszcza się opracowanie (przepisanie) kosztorysu ofertowego zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

- podstawę wyceny stanowią:

- - przedmiar robót kol. nr 5, 6 i 7 załącznika nr 3  „Kosztorys ofertowy”,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, precyzujące zakres prac podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz wymagania jakościowe związane 
z wykonywaniem robót zapisanych w poszczególnych pozycjach kosztorysu,

- cenę jednostkową robót Wykonawca może określić na podstawie kalkulacji własnej, zawierającej szczegółowo obliczone koszty robocizny, materiałów z kosztami zakupu, pracy sprzętu, niezbędne do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową wraz  z dodanymi kosztami pośrednimi (narzut do R i S) i zyskiem (narzut do R, S i Kp),

- wartość netto robót objętych przedmiarem robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług,

- ceny jednostkowe i wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie 
z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za narzędzia (programy komputerowe, programy arkusze kalkulacyjne, programy kosztorysowe) użyte do wyliczenia cen i wartości kosztorysu ofertowego, w szczególności za błędy wynikające z zaokrąglania wyników obliczonych wartości do wymaganych dwóch miejsc po przecinku (tj. do pełnych groszy),

5.1.2. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy na załączniku nr 3 lub gdy Wykonawca sam opracuje (przepisze) kosztorys ofertowy:

- W przypadku pominięcia lub braku wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym Zamawiający uzna  że pozycję tę wyceniono w innej pozycji kosztorysu ofertowego.

- c) niezgodność jednostek miary i ilości robót w pozycji kosztorysu ofertowego z ilością podaną w tej samej pozycji przedmiaru robót nie spowoduje odrzucenia oferty a Zamawiuający uzna, że zamówienie realizowane będzie zgodnie z przedmiarem przekazanym Wykonawom a Zamawiający potraktuje to jako inne omyłki zgodnie z art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp.

- d) opis pozycji kosztorysowej w kolumnie „Opis” kosztorysu ofertowego powinien być zgodny pod względem merytorycznym z opisem tej samej pozycji w przedmiarze robót. Pominięcie w kosztorysie ofertowym części treści opisu pozycji przedmiaru robót nie spowoduje odrzucenia oferty. W takim przypadku Zamawiający przyjmie, że w oferowanej cenie jednostkowej zawarte są wszystkie czynności i roboty wynikające z opisu pozycji przedmiarowej.

- 5.1.3. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

    - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

5.1.6. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.1.7. W formularzu oferty należy podać cenę oferty:

- bez podatku VAT (netto),

- kwotę podatku VAT,

- łącznie z podatkiem VAT (brutto).

- 5.2 Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT.

5.3. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

6.  OCENA OFERTY – NAJNIŻSZA CENA

6.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która zawiera najniższą cenę ofertową - otrzyma największą ilość punktów.

6.1.1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 Prawa zamówień publicznych poprawi omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wraz z konsekwencjami rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty,  zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.2. W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy PZP, może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

6.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu  w  przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Natomiast w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

6.5. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi jednocześnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę, podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru, punktację przyznaną  oraz wskaże przewidywany termin podpisania umowy zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy Pzp. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.sp1sycow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

7. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

od daty podpisania umowy do 10.08. 2010 r.

8.  UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH  SIWZ.

8.1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.2. Jeżeli wniosek z o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert czy dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o których mowa w pkt 8.1. SIWZ.

8.4. Zamawiający  treść wyjaśnień - odpowiedzi będzie przekazywał Wykonawcom którym przekazał SIWZ oraz udostępniał je będzie na stronie internetowej bez ujawniania źródeł zapytania.

9. SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.11 Rozdział III w siedzibie Szkoły  Podstawowej Nr 1 Im. III Tysiąclecia w Sycowie  - Sekretariat, nie później niż dnia 7 kwietnia  2010 r.  do godz. 0900.

10. MIEJSCE I  TERMIN  OTWARCIA  OFERT.

10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 kwietnia 2010 r. o godz 1000 siedzibie Szkoły  Podstawowej Nr 1 Im. III Tysiąclecia w Sycowie.

10.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia kopert z ofertami. 
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

10.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art.86 ust.3 PZP poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy Wykonawców, 
a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

10.5. Protokół wraz z załącznikami (tj: oferty, opinie, oświadczenia wnioski i inne dokumenty składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa) jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia z uwzględnieniem pkt. 1.18.4 Rozdz. III.

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

11.2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c. gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,

d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r. z późn. zm.)

11.3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto  
Szkoły Podstawowej Nr 1 Im. III Tysiąclecia  w Sycowie– 94 8890 0001 0936 2035 2009 0004

Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu 
składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.

11.4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 Im. III Tysiąclecia  w Sycowie. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 11.5.

11.5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium 
załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

11.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  najkorzystniejszej   lub uniewaznieniu postępowania , z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a.

11.7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

11.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11.9. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.6., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.11. Wykonawca, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a.	odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b.	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c.	zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

oraz

d. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12.1. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ujętej w ofercie wartości brutto w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r. z późn. zm.)

12.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

12.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być 
wpłacone przelewem na konto Zamawiającego nr  94 8890 0001 0936 2035 2009 0004

12.4. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w projekcie umowy.

13. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. INFORMACJE  O  ZASADACH  OTWARCIA  I  OCENIE  OFERT.

14.1. Przetarg odbywa się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami). Rozpoczęcie przetargu rozpoczyna się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej specyfikacji.

14.2. Zakres działania  komisji przeprowadzającej przetarg obejmuje:

1. W części jawnej (w której mogą uczestniczyć przedstawiciele wykonawców):

- zbadanie nienaruszalności  kopert i ich zewnętrznego wyglądu;

- otwarcie kopert z ofertami i zaopatrzenie każdej oferty w numer wpływu oferty do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi  w następującej kolejności:

-oferty z napisem „ZMIANA  OFERTY....”

-oferty z napisem „WYCOFANIE  OFERTY...”

-pozostałe oferty wg kolejności ich złożenia.

c) sporządzenie zbiorczego zestawienia ofert otwartych (na druku ZP-12),

d) podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, że nie są związani osobiście ani zawodowo (w rozumieniu art. 17 Prawa zamówień publicznych) z wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP-11 „Oświadczenie kierownika zamawiającego / pracownika Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia”).

2.  W części niejawnej (w której uczestniczą tylko członkowie komisji przetargowej:

a) ocena ofert od strony spełniania warunków formalnych;

b) ocena oferty wg kryteriów i zasad określonych w niniejszej specyfikacji;

c) wybór najkorzystniejszej oferty.

15. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Agnieszka Durzyńska  - sekretarz szkoły  Tel/faks - 62- 7855158.

16. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO UMOWY ORAZ FORMALNOŚCI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ WYKONAWCA PRZED PODPISANIEM UMOWY.

16.1. Istotne postanowienia do umowy zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ – projekt umowy.

16.1.1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni (w zależności od formy przekazania) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 2.

16.1.2. W przypadku otrzymania zamówienia przez podmiot występujący wspólnie Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobligowany do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotu występującego wspólnie.

16.1.3. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie trwania Umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy upłyną lub upłynie termin ważności polisy ubezpieczeniowej OC, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu aktualnego ubezpieczenia na okres obowiązywania umowy.

- MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:

1. w stosunku do terminu realizacji umowy:

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

- zmiana harmonogramu rzeczowo- terminowo - finansowego w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

  - nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

  - wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

  - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

2. w stosunku do osób:

- zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;

- zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

3. inne:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji).

- w przypadku gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania.

- zmiany nazwy zadania

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655  ze zm.).

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179-198 ustawy w szczególności:

2. Odwołanie:

2.1  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2.2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)   opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c)   odrzucenia oferty odwołującego.

2.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej

2.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

2.6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

2.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

- Terminy wnoszenia odwołań:

3. 1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie  5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt.  1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,  do której  przystąpił;  w przeciwnym  razie Izba oddala opozycję.  Postanowienie  o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

  - Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

- Skarga do sądu.

4.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

4.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

4.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załącznik nr 1

OFERTA

- Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Szkołę  Podstawową  Nr 1 im III Tysiąclecia w Sycowie  na:

roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

CPV 45453000-7, 45110000-1, 45261910-6, 45321000-3; 45312310-3, 45331100-7, 45421000-4; 45450000-6

Wykonawca:

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ............................................

................................................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy: ................................................

................................................................................

Numer telefonu: 0 – ..../ .................. Numer faksu 0 – ..../ ................

- Wyznaczam/y ...........................................(imię i nazwisko)

do reprezentowania wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej.

- OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ

zgodnie z załącznikiem nr3 „ kosztorys ofertowy”

- Wartość  netto ..................... zł

- Podatek VAT …………………………………..zł

- Wartość  brutto ................... zł

(słownie: ...............................................................)

- Wadium w kwocie 4.500,00 zł zostało wniesione w formie: ...........................

w dniu: ........................(dowód wniesienia wadium w załączeniu)

Zwrotu wadium prosimy dokonać:

- na konto ..........................................................

- zwrot gwarancji .......................................................................................

………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w dniu zawarcia umowy w:

- w kwocie ..................... zł

- w formie: .........................................................

- pozostała kwota w wysokości ..................... zł

w formie.........................................................

- Deklarujemy stosowanie 21 - dniowego terminu płatności od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na Szkołę  Podstawową  Nr 1 im III Tysiąclecia w Sycowie  w rozliczeniach z Wykonawcą.

- Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. od daty podpisania umowy do 10.08. 2010 r.

- Osobą uprawnioną do reprezentowania firmy jest ……………………………………………….

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie,  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Akceptujemy SIWZ i umowę wraz ze zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz modyfikacjami.

- Nasz numer NIP ......................REGON...........................

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności wskazanego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, (jeżeli będą wymagane) podaje się niżej:

- ............................................................................

- ............................................................................

- Oświadczamy, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz akceptujemy projekt umowy wraz z ewentualnymi modyfikacjami dokonanymi przez Zamawiającego w wyniku pytań– załącznik Nr 6.

- Oświadczamy że część zamówienia ………………………………………………………………….……… wykonamy przy udziale podwykonawcy 		(wpisać zakres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.

- Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są:

  - …................................

  - …................................

  - …................................

  - …................................

  - …................................

| Data ….................. | ….............................................. (pieczęć i podpis wykonawcy) |
| --- | --- |

###### Załącznik   Nr 2

###### OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY

- Oświadczenie Wykonawcy

z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Dotyczy:  robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

CPV 45453000-7, 45110000-1, 45261910-6, 45321000-3; 45312310-3, 45331100-7, 45421000-4; 45450000-6

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Oświadczamy, że posiadamy  wiedzę i doświadczenie.

- Oświadczamy, że  dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie, zgodnie  z  § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,poz. 1817) oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania.

| Dnia ..................... | ................................................ (pieczęć i podpis wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik   Nr 2 A

- Oświadczenie Wykonawcy

dotyczy:  robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

CPV 45453000-7, 45110000-1, 45261910-6, 45321000-3; 45312310-3, 45331100-7, 45421000-4; 45450000-6

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………………

Zgodne z § 2 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226,poz. 1817) jako osoba fizyczna/ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, oświadczam że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 2  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji lub upadłości nie ogłoszono.

| Dnia ..................... | ................................................ (pieczęć i podpis wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY

dotyczy: robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

CPV 45453000-7, 45110000-1, 45261910-6, 45321000-3; 45312310-3, 45331100-7, 45421000-4; 45450000-6

##### Nazwa Wykonawcy:............................................................

| L.p. | STWIBOR | Opis wykonania robót | jedn. | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] 7=5x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SST 01 | Ścianki działowe z luksferów 15x15x5cm – rozbiórka ścianek zewnętrznych klatek schodowych | m2 | 20,280 |  |  |
| 2 | SST 01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2m² drzwi łącznika w Sali gimnastycznej na patio | m2 | 5,280 |  |  |
| 3 | ST 00 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo – wapiennej (wapno gaszone) | m2 | 3,701 |  |  |
| 4 | ST 00 | Uzupełnienie tynków zwykłych wew. Kat III z zaprawy cementowo – wapiennej (z wapna suchogaszonego) na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozu z cegły pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych powierzchnie otynkowane w jednym miejscu do 2,0m² wraz z wykonaniem wyprawek malarskich | m2 | 10,280 |  |  |
| 5 | ST 00 | Uzupełnienie cokolików cementowych o wysokości 10cm o długości ponad 1,0m w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m | 1,500 |  |  |
| 6 | ST 00 | Uzupełnienie tynków zew. Kat II (wapno suchogaszone) sian, loggi balkonów – o podłozu z cegły, pustaków ceram. Gazo i pianobetonowych pow. W jednym miejscu do 2,0m² | m2 | 10,280 |  |  |
| 7 | ST 00. | Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwierał- m2 ne i uchylno-rozwieralne jednodzielne z PCV - o pow. do 1 ,0 m2 - z obrobieniem ościeży i pomalowaniem farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych na istniejący kolor, a parapetów wew-nętznych farbą olejną na biało UWAGA: - pozostają istniejące parapety wewnętrzne jak i zewnętrzne1 <07 i 08 -parter>0. 90*1, 00*3+1 .00*1 .00 | m2 | 3,700 |  |  |
| 8 | ST 00. | Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwierał- m2 ne i uchylno-rozwieralne jednodzielne z PCV - o pow. do 1 .5 m2 - z obrobieniem ościeży i pomalowaniem farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych na istniejący kolor, a parapetów wew-nętznych farbą olejną na biało UWAGA: - pozostają istniejące parapety wewnętrzne jak i zewnętrzne! <010 - parter 3 szt.+ II piętro 1 szt.>0. 90*1. 45*4 | m2 | 5,220 |  |  |
| 9 | ST 00. | Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwierał- m2 ne i uchylno-rozwieralne dwudzielne z PCV - o pow. do 2,0 m2 - z obrobieniem ościeży i pomalowaniem farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych na istniejący kolor, a parapetów wewnętznych farbą olejną na biało UWAGA: - pozostają istniejące parapety wewnętrzne jak i zewnętrzne' <09-parter>1.45*1.10 | m2 | 1,595 |  |  |
| 10 | ST 00. | Wymiana okien drewnianych zespolonych na okna rozwierał- m2 ne i uchylno-rozwieralne z PCV - o pow. ponad 2,5 m2 - z obrobieniem ościeży i pomalowaniem farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych na istniejący kolor, a parapetów wewnętznych farba olejną na biało UWAGA: - pozostają istniejące parapety wewnętrzne jak i zewnętrzne! <06 - 1 i II piętro>2.45*1.45*12*2+<016 - klatka schodowa> 2.40*2.00*3-t-<okna pom. 1.42, - parter>1. 80*1, 45*3 | m2 | 107,490 |  |  |
| 11 | ST 00 | Okna jedenoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV – o pow. Ponad 2,5m² z obrobieniem ościeży i pomalowaniem farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych na istniejący kolor | m2 | 1,120 |  |  |
| 12 | ST 00 | Okna jedenoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV – o pow. Ponad 2,5m² z obrobieniem ościeży i pomalowaniem farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych na istniejący kolor | m2 | 3,360 |  |  |
| 13 | ST 00. | Wymiana okien drewnianych na przeszklenia stałe z PCV (fix) - o pow. ponad 1 .0 m2 - z obróbką ościeży i ich pomalowaniem farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych na istniejący kolor, a parapetów wewnętznych farbą olejną na biało <okienko wewnętrzne przy wejściu na parterze>1 .40*1 .30 | m2 | 1,820 |  |  |
|  |  | Naprawa tarasu patio |  |  |  |  |
| 14 | SST. 01. | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm <lastryko wraz z podłożem betonowym do piasku> 0.20*1 .75* m3 11.90 | m3 | 4,165 |  |  |
| 15 | ST 00. | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 20,825 |  |  |
| 16 | ST 00. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej póz. 9 | m2 | 20,825 |  |  |
| 17 | SST. 01. | Zerwanie okładzin z masy lastrykowej na schodach 1.60*2.10+0.15*1.60*8 | m2 | 5,280 |  |  |
| 18 | ST 00. | Okładziny schodów z płytek kamionkowych mrozoodpornych GRES o antypoślizgowości R1 1na zaprawie klejowej w odcieniu brązu wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem izolacji w technologii szlamów (mikrozapraw) uszczelniających | m2 | 5,280 |  |  |
| 19 | ST 00. | Wywiezienie gruzu na składowisko odpadów wraz z opłatą za m3 składowanie | m3 | 4,323 |  |  |
|  | WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Demontaż instalacji c.o. |  |  |  |  |  |
| 20 | SST. 01. | Rozbiórki instalacji centralnego ogrzewania - rur i grzejników. Cena zawiera wywóz złomu do punktu skupu, pieniądze uzyskane ze sprzedaży złomu należy wpłacić Inwestorowi | m2 p. u. | 3407,700 |  |  |
| 21 | SST. 04. | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 108 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 5.50*2+2. ÓO+4.50+(2. 00+5.00+4. 70+5, 70)*2 | m | 52,300 |  |  |
| 22 | SST. 04. | Rurociągi w instalacjach c.o, miedziane o śr. zewnętrznej 76 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 10.80*2 | m | 21,600 |  |  |
| 23 | SST. 04. | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 64 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach 12.50*2 | m | 25,000 |  |  |
| 24 | SST. 04. | Rurociągi miedziane o średn. zewn. 54/2,0 mm lutowane na ścianie - lutowanie twarde 36.50*2 | m | 73,000 |  |  |
| 25 | SST. 04. | Rurociągi miedziane o średn. zewn. 35/1 ,5 mm lutowane na ścianie i w kanale - lutowanie twarde (8,50+3.00+1 .50+4.50+1 1 .50+1 .50+1 1 .80)*2 | m | 84,600 |  |  |
| 26 | SST. 04. | Rurociągi miedziane o średn. zewn. 28/1 .5 mm lutowane na ścianie i w kanale - lutowanie miękkie (3.20+7.00+1 5.50+1 1 .50+4.00+1 1 .50+1 1 .00+5 00+22.00+3.50*2)*2 | m | 195,400 |  |  |
| 27 | SST. 04. | Rurociągi miedziane o średn. zewn. 22/1,0 mm lutowane na ścianie i w kanale - lutowanie miękkie (3.80+3.50+2.00+7.50+2.00+1 .00+8.00+6.00+3.50+2.50+ m 1.50*13)*2 | m | 118,600 |  |  |
| 28 | SST. 04. | Rurociągi miedziane o średn. zewn. 18/1,0 mm lutowane na ścianie i w kanale - lutowanie miękkie (5.00+8. 50+2. 00+0, 50+10. 00+3.00+1. 50)*2 | m | 61,000 |  |  |
| 29 | SST. 04. | Rurociągi miedziane o średn. zewn. 15/1,0 mm lutowane na ścianie i w kanale - lutowanie miękkie | m | 642,600 |  |  |
| 30 | SST. 04. | Podejścia do pionów c.o. o średn 15 mnn | szt. | 6,000 |  |  |
| 31 | SST. 04. | Podejścia do pionów c.o. o średn. 18 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 32 | SST. 04. | Podejścia do pionów c.o. o średn. 22 mm | szt. | 13,000 |  |  |
| 33 | SST. 04. | Podejścia do pionów c.o. o średn. 28 mm | szt. | 1,000 |  |  |
| 34 | SST. 04. | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. śr. 15 mm | szt. | 27,000 |  |  |
| 35 | SST. 04. | Zawór kulowy równoprzelotowy, mosiężny do wody średn. 15 mm <zawory podpionowe>2.00*6 | szt. | 12,000 |  |  |
| 36 | SST. 04. | Zawór kulowy równoprzelotowy, mosiężny do wody średn. 20 mm <zawory podpionowe i na rozprowadzeniu>2+2 | szt. | 4,000 |  |  |
| 37 | SST. 04. | Zawór kulowy równoprzelotowy, mosiężny do wody średn. 25 mm <zawory podpionowe>24.00 | szt. | 24,000 |  |  |
| 38 | SST. 04. | Zawór kulowy równoprzelotowy, mosiężny do wody średn. 32 mm <odcinające na instalacji>4.00 | szt. | 4,000 |  |  |
| 39 | SST. 04. | Zawór spustowy, mosiężny do wody średn. 15 mm | szt. | 21,000 |  |  |
| 40 | SST. 04. | Garnitur przyłączeniowy grzejnika typu VK o śr. nominalnej 15 mm 30.000 | szt. | 30,000 |  |  |
| 41 | SST. 04. | Rury przyłączne do grzejnika płytowego - na ścianach o średn. zewn. 15 mm | kpl. | 113,000 |  |  |
| 42 | SST. 04. | Zawory grzejnikowe powrotne o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 113,000 |  |  |
| 43 | SST. 04. | Płukanie instalacji c.o. poz.1 5+poz. 1 6+poz, 1 7+poz. 1 8+poz. 1 9+poz.20+poz.21 + poz.22+poz.23 | m | 1274,100 |  |  |
| 44 | SST. 04. | Próba szczelności instalacji c.o w budynkach niemieszkalnych | m | 1274,100 |  |  |
| 45 | SST. 04. | Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV gr.20 mm | m | 25,000 |  |  |
| 46 | SST. 04. | Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV gr.20 mrn (5.00+2. 00+5.00)*2 | m | 24,000 |  |  |
| 47 | SST. 04. | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV gr.20 mm (3.50*2+1 .50+6. 50*2+5. 50)*2 | m | 54,000 |  |  |
| 48 | SST. 04. | Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV gr.20 mm (3. 00+7. 50+1 0.0+1. 50+1 1.00+1 5.50+1 1.50+4.QO)*2 | m | 128,000 |  |  |
| 49 | SST. 04. | Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z foli gr.30 mm (8.00+4. 50+1 1.80)*2 | m | 48,600 |  |  |
| 50 | SST. 04. | Izolacja rurociągów śr 54 mm otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV gr.30 mm 3650*2 | m | 73,000 |  |  |
| 51 | SST. 04. | Izolacja rurociągów śr.64 mm otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV gr.30 mm 12.50*2 | m | 25,000 |  |  |
| 52 | SST. 04. | Izolacja rurociągów śr.108 mm otulinami termoizolacyjnymi z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV gr.30 mm 5.50*2+2.00+4,50+(2. 00+5.00+4. 70+5.70)*2 | m | 52,300 |  |  |
| 53 | SST. 04. | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 11 KV 400x400 | szt. | 1,000 |  |  |
| 54 | SST. 04. | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 21 KV 400x400 | szt. | 17,000 |  |  |
| 55 | SST. 04. | Grzejniki stalowe jednopłytowe typ 21 KV 400x600 | szt. | 4,000 |  |  |
| 56 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 400x400 | szt. | 18,000 |  |  |
| 57 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 400x520 | szt. | 5,000 |  |  |
| 58 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 400x600 | szt. | 11,000 |  |  |
| 59 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 400x720 | szt. | 15,000 |  |  |
| 60 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 400x800 | szt. | 2,000 |  |  |
| 61 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 600x400 | szt. | 6,000 |  |  |
| 62 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 600x520 | szt. | 10,000 |  |  |
| 63 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 600x600 | szt. | 10,000 |  |  |
| 64 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 600x720 | szt. | 23,000 |  |  |
| 65 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 600x800 | szt. | 6,000 |  |  |
| 66 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 600x1000 | szt. | 13,000 |  |  |
| 67 | SST. 04. | Grzejniki stalowe dwupłytowe typ 22 KV 900x900 | szt. | 2,000 |  |  |
| 68 | SST. 04. | Głowica termostatyczna grzejnika VK o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 143,000 |  |  |
| 69 | SST. 04. | Próba instalacji c. o. na gorąco z dokonaniem regulacji Wyszczególnienie robót: 1. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania. 2. Wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania założonych temperatur. | szt. | 143,000 |  |  |
| 70 | ST 00. | Wykonanie wyprawek malarskich związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania - przywrócenie do stanu pierwotnego | kpl | 1,000 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |  |

Wartość robót  netto …………………………………………………….zł

Wartość robót brutto……………………………………………………. zł

Słownie wartość brutto ………………………………………………………………………………………

| Data ….................. | …............................................. (pieczęć i podpis wykonawcy) |
| --- | --- |

##### Załącznik Nr 4

##### DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE

Dotyczy: robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

CPV 45453000-7, 45110000-1, 45261910-6, 45321000-3; 45312310-3, 45331100-7, 45421000-4; 45450000-6

Nazwa Wykonawcy ….........................................................................

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali min 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. remont lub/i przebudowa wraz z wykonywaniem termomodernizacji  o wartości min. 100.000,00 zł brutto.

| Lp. | Nazwa zadania Rodzaj usługi | Wartość całkowita (w zł) | Miejsce wykonania | Nazwa zleceniodawcy | Data realizacji OD – DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. referencje lub inne dokumenty) od poprzednich Zamawiających potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

| Data ….................. | …............................................. (pieczęć i podpis wykonawcy) |
| --- | --- |

##### Załącznik Nr 5

# WYKAZ KADRY

dotyczy: robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1w Sycowie

CPV 45453000-7, 45110000-1, 45261910-6, 45321000-3; 45312310-3, 45331100-7, 45421000-4; 45450000-6

Nazwa Wykonawcy ….................................................................

| L.p. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje/Uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Dysponuje/będzie dysponował * |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień- zgodnie z ustawą Prawo budowlane

| Data ..................... | ................................................ (pieczęć i podpis wykonawcy) |
| --- | --- |

- * należy wpisać czy Wykonawca dysponuje czy lub będzie dysponował kadrą z wymaganymi uprawnieniami. W przypadku przedstawienia wykazu osób, którymi będzie dysponował Wykonawca winno być załączone zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z pkt 3.6.1 (str. 9 SIWZ)

- Załącznik nr 6 do SIWZ

- PROJEKT UMOWY

- Umowa Nr …………………..

- zawarta w dniu: ..................2010 r.

pomiędzy: Szkołą Podstawową  Nr 1 im. III Tysiąclecia ul. Matejki 5; 56-500 Syców, reprezentowaną  przez:

Jolanta Trela  -   Dyrektora Szkoły

NIP 911-17-51-760 			REGON: 001228484

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

wpisany do: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

  - ……………………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie „przetargu nieograniczonego” wyboru oferty Wykonawcy na roboty budowlane polegające na termomodernizacji zespołu budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 im III Tysiąclecia  w Sycowie, została zawarta umowa niniejszej treści:

§ 1

# PRZEDMIOT UMOWY

  - Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektów szkolnych Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie.

  - Zakres prac obejmuje w szczególności:

2.1 roboty rozbiórkowe i ziemne w skład których wchodzą ;

a) demontaż stolarki okiennej i ścianek działowych z luksferów

b) demontaż instalacji centralnego ogrzewania

c) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych na patio

d) zerwanie okładzin z masy lastrykowej nas schodach patio

  - wymiana instalacji centralnego ogrzewania - czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. w skład których wchodzą:

- montaż rurociągów,

- montaż armatury,

- montaż urządzeń grzejnych,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja działania instalacji.

2.3 roboty w zakresie stolarki budowlanej

2.4 roboty budowlane wykończeniowe,

a także pozostałych robót wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia polegających min. na:

- wymianie stolarki okiennej i luksferów

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na patio

- okładziny schodów na patio z płytek kamionkowych mrozoodpornych

- wywozie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontaży wraz z kosztami ich składowania,

- montażu i demontażu rusztowań niezbędnych do wykonania zamówienia,

- zabezpieczeniu pomieszczeń i wyposażenia przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót.

  - Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa:

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- Przedmiar Robót - stanowiący integralną część umowy.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 903 ze zm.).

§ 2

# TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy 
w terminie od daty podpisania umowy do 10.08. 2010 r.

§ 3

OBOWIĄZKI STRON

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (.t.j. Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. Dz 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ,

- zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:

  - certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

  - aprobaty techniczne,

  - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,

  - atesty,

- protokolarne przejęcie terenu budowy,

- organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt estetycznego ogrodzenia budowy,

- ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

- natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz  zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,

- uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, przekazanie wymaganych atestów i zaświadczeń,

- zgłoszenie w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy,

- wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór przedmiotu umowy stosownie do § 4 umowy.

- Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza odliczającego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie koszty wynikające ze stanów licznika podłączonych przez Wykonawcę, i zużycie wody i energii elektrycznej, ponosi Wykonawca.

§ 4

ODBIÓR CZĘŚCIOWY I KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę/faktury.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót, do 70% wartości zamówienia brutto, może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu tych elementów robót i ich odbiorze przez Zamawiającego. Zakres rzeczowo-finansowy tych elementów ustala  Osoba uprawniona do nadzorowania.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy lub jego część będącą przedmiotem odbioru częściowego, na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz obmiaru wykonanych robót według cen przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Faktura końcowa o wartości minimalnej 30% brutto wykonanych i odebranych robót, z uwzględnieniem opłaconych faktur częściowych, może zostać złożona do Zamawiającego po:

      - sporządzeniu przez Wykonawcę kosztorysu wykonanych robót i potwierdzeniu go przez Osobę uprawnioną do nadzorowania, i zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

      - przeprowadzeniu i spisaniu protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez usterek,

      - dostarczeniu dokumentów o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 ust. 2 Ustawy Prawo  Budowlane.

- Do faktur częściowych i końcowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych do Ustawy Prawo Budowlane.

- Terminy  płatności faktur:

    - częściowych w terminie do 21 dni,

    - końcowej w terminie do 21 dni,

licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów  rozliczeniowych.

- Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie prac określonych 
w § 1.

- Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych:

- oryginału dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez inspektora nadzoru,

- dokumentacji powykonawczej,

- wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów,

- wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych 
z warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych musi być potwierdzona przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez strony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Dla zasadności stwierdzonych wad nie jest wymagany podpis Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 5

ODBIÓR OSTATECZNY

- Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust.1 lit. p. i polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.

- Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego (Ilość osób i skład komisji oraz tryb powołania zgodny z zarządzeniem Dyrektora Zamawiającego.)

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.

§ 6

# WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY

            - Strony ustalają na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, że wynagrodzenie nie może przekroczyć wartości:

Netto ……………………………………… zł

VAT ………………………………………… zł

brutto …………………………………….. zł

(słownie:………………………………………………………………………………………………….….. zł),

2.  Wynagrodzenie to obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania zgodnie z rysunkami kondygnacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót.

§ 7

# ROZLICZENIE

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie prac określonych w § 1 ust 1 odbędzie się na podstawie bezusterkowych częściowych i końcowego protokołu odbioru robót oraz protokołu usunięcia wad, podpisanego przez strony oraz dostarczonych kosztorysów, sprawdzonych i potwierdzonych przez osobę uprawnioną do nadzorowania  i Kierownika budowy.

- Termin na sprawdzenie kosztorysu powykonawczego przez Zamawiającego wynosi do 10 dni, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów przez Wykonawcę.

- Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu Wykonawca wystawi fakturę.

- Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 8

# WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI

- Na prace objęte niniejszą umową Wykonawca udziela gwarancji:

- na roboty budowlane 36 miesięcy,

- na materiały zgodnie z gwarancją producenta.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.

- Strony postanawiają przedłużyć okres rękojmi na czas 36 miesięcy liczony od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust.3.

- Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 9

# POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY

      - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu w wykonaniu robót, podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych.

      - Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

1.2. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust 1,

1.3. za opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia ustalonego na usunięcie wad, o którym mowa w § 8 ust. 3.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, innych niż określone 
w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2007 Nr 223, poz. 1655, z późn. zm), w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust 1.

3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary umowne.

4. W pozostałych przypadkach strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 11

UBEZPIECZENIE

- Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 200.000,00 złotych.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

§12

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

- Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy ............................................., legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy  nr ..........................................

- Zamawiający ustanawia inspektora  nadzoru inwestorskiego: ...................................... telefon służbowy  nr ...............................

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

§ 13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta stanowią integralną część przedmiotowej umowy.

§14

MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:

1. w stosunku do terminu realizacji umowy:

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano
 w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ;

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

- zmiana harmonogramu rzeczowo- terminowo - finansowego w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

  - nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

  - wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

  - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej;

2. w stosunku do osób:

- zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;

- zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

3. inne:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji).

- W przypadku gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania.

- zmiany nazwy zadania

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości 5% wartości umownej określonej w § 6 ust. 1 tj. ……………….. zł. ( słownie: …………….. złote .) w formie ……………………………………………… .

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione / zwrócone w wysokości 70 % (tj. ……………………….. zł.) w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. Pozostałe 30 % zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 16

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót.

- Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAŁĄCZNIKI:

      - Formularz Oferty.

      - Kosztorys ofertowy.

## ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Zatwierdzam warunki umowy,                               		............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)