PLAN

ZIMOWEGO UTRZYMANIA

DRÓG

SEZON:   2012/2013 ROK

ZATWIERDZAM:                                                        OPRACOWAŁ:

Syców – październik  2012 rok

#### ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

#### NA TERENIE MIASTA I GMINY SYCÓW

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak:

śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg, przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni, oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu  w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych ( zawieje, zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być trudne do wykonania bądź niewykonalne.

- Założenia ogólne.

  - Podstawa prawna.

Obowiązek zimowego utrzymania dróg, będącego składnikiem utrzymania drogi, wynika bezpośrednio z art. 20 p. 4 ustawy  21.03.1985r o drogach publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 115 z 2007 roku, z późniejszymi zmianami ) oraz z art.. 5 ust 4 z ustawy z 13.09.1996 r., o utrzymani czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2012.391).

  - Założenia.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Syców  prowadzone będzie w standardzie 4 i 5  zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26.10.94 r., „w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych” ( Dz.Urz. MT i GM NR 10).

1.3. Dane wyjściowe.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:

Drogi gminne i ulice należy odśnieżać obustronnie tj. na całej jej szerokości jezdni,

Odcinki dróg proste i równe nie zlodowaciałe (nie śliskie) nie podlegają posypywaniu

materiałami szorstkimi, za wyjątkiem zaistnienia gołoledzi lub zbitej, śliskiej warstwy śniegu,

Podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania itp. podlegają posypywaniu w całości i z  zapasem ok. 40 m przed i po w/w elementach dróg, np. 40 m przed skrzyżowaniem i 40m za

skrzyżowaniem, chyba, że zajdzie potrzeba posypania odcinka drogi o większej długości

(stwierdzenie takiej konieczności w gestii operatora za wcześniejszym uzgodnieniu z  Koordynatorem ze strony urzędu). Posypywaniu podlegać będą również place manewrowe, pętle i zatoki autobusowe zwłaszcza te zlokalizowane na wzniesieniach,

Maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni,

Usuwanie i zwalczanie śliskości zimowej na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki),

Rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po zakończeniu opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 5.00, a zakończenie nie później niż po 4 godzinie po zakończeniu opadu,

W przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi, akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie.

Wznowienie akcji następuje z chwilą stwierdzenia takiej konieczności przez Wykonawcę w porozumieniu z pracownikiem Gminy ,

- Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem pozwalającym na należytą realizację przedmiotu umowy.

- Posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę i inne osoby biorące udział przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia – z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.

- Wykonawca musi posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).

- W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i złożenia oferty;

- Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty ma obowiązek zapoznać się (w obecności pracownika Gminy ) z siecią dróg gminnych;

- Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny;

- Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów lemieszowych lub wirnikowych itp., a wynikające z niestarannego wykonywania usługi przez operatorów.

W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi operatorom pojazdów na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością manewru

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i na osobie, w tym w szczególności za straty w usługach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji usług. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej + NNW swojej działalności w zakresie usług wynikających z realizacji planu zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie trwania akcji.

- Wykonawca w celu zapewnienia sprawnego przebiegu prac zorganizuje punkt dyspozycyjny z całodobową łącznością telefoniczną, prowadzić również będzie całodobowy monitornig stanu pogody z wpisem codziennych obserwacji do dziennika.

dyżurów. Wykonawca również prowadzi ewidencję użytego sprzętu w dzienniku pracy sprzętu. Wykaz ten stanowi podstawę do wystawiania kart pracy sprzętu.

- Wykonanie usług będzie podlegało  monitoringowi za pomocą urządzeń lokalizacji

GPS zamontowanych w kabinie pojazdu.

- Montaż urządzeń GPS wykona dostawca systemu monitorowania pracy sprzętu .

- Wykonawca udostępni do montażu urządzenia lokalizacji GPS sprzęt przewidziany do realizacji Zimowego Utrzymania Dróg.  w okresie - przez rozpoczęciem ZUD.

- W przypadku uszkodzenia urządzenia do monitorowania pracy sprzętu z winy Wykonawcy, koszt ich naprawy ponosi Wykonawca.

- W przypadku awarii sprzętu z zamontowanym GPS (trwającej od 2 do 7 dni) za pracę sprzętu zastępczego Zamawiający zapłaci Wykonawcy 70% ceny pracy sprzętu określonej w formularzu ofertowym.

- W przypadku długotrwałej awarii sprzętu (trwającej powyżej 7 dni) Wykonawca przemontuje urządzenie monitorujące GPS na nowy sprzęt na własny koszt, po uzyskaniu zgody jednostki montującej sprzęt (dot: okresu gwarancyjnego).

- Do czasu zamontowania urządzenia za pracę zamiennego nośnika Zamawiający zapłaci 70% ceny pracy sprzętu określonej w formularzu ofertowym.

- Zamawiający użyczy Wykonawcy urządzenia GPS w pełnej sprawności. Montaż urządzeń wykonany zostanie przez Zamawiającego.

- Wykonawca biorący do używania urządzenie monitorujące zobowiązuje się, że będzie używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem, że utrzyma go w należytym stanie, że nie odda go w używanie  innym osobom .

- Urządzenia monitorujące podlegają zwrotowi w terminie podanym przez Zamawiającego. Terminy zwrotu uzgadniane będą na bieżąco.

- Kontrola jakości robót

Osoba nadzorująca z ramienia Urzędu Miasta i Gminy kontroluje stan dróg, użyte materiały i sposób prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania dróg. Kontrola odbywa się w ciągu 2 do 3 godz. od rozpoczęcia pracy Urzędu jeżeli warunki pogodowe nie wykazują tendencji do zmian.. Kontrola prowadzona przez Inspektora z ramienia Urzędu  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość prowadzonych prac.

- Odbiór robót

Po rozpoczęciu ZUD Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżurów oraz do prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania dróg zawierającej:

- dziennik dyżurów określający przebieg dyżurów

- dziennik stanu pogody (codzienny)

- dziennik pracy sprzętu

Odbiorowi podlegają prace wykonane na drogach na podstawie zapisów w dzienniku pracy sprzętu, a wykazane w kartach pracy po dokonaniu akceptacji przez Inspektora Urzędu.

- Wykaz sprzętu przeznaczonego do ZUD

Zadanie 1- zimowe utrzymanie dróg

-  Pług odśnieżny  + piaskarka na  środku  transportowym

- Koparko-ładowarka o  poj. łyżki pow 1m3

- Koparko –ładowarka z pługiem  odśnieżnym

-  Samochód ciężarowy + pług odśnieżny

- Koparko-ładowarka z pługiem  odśnieżnym

Zadanie  2 – zimowe  utrzymanie chodników

- Ciągnik jednoosiowy 5.5 KM + pług odśnieżny + alt. zamiatarka

- Ciągnik dwuosiowy 21 KM + pług odśnieżny alt. zamiatarka

-  Ładowarka

- Ciągnik + przyczepa

- Wykaz ulic miejskich w miejscowości  Syców  do zimowego utrzymania

standard – 4

| Lp. | Nazwa ulicy | długość mb. | Kolejność utrzymania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Matejki | 263 | II |  |
| 2. | Kossaka | 1025 | II |  |
| 3. | Przemysłowa | 260 | II |  |
| 4 | Hanki Sawickiej | 463 | II |  |
| 5 | Robotnicza | 165 | II |  |
| 6. | Juliusza Słowackiego | 160 | II |  |
| 7 | Marii Konopnickiej | 215 | II |  |
| 8 | Kusocińskiego | 900 | II |  |
| 9 | Broniewskiego | 613 | II |  |
| 10 | C.K. Norwida | 300 | II |  |
| 11 | Sucharskiego | 135 | II |  |
| 12 | Nowowiejska | 120 | II |  |
| 13 | Reymonta | 110 | II |  |
| 14 | Piastowska | 715 | II |  |
| 15 | Tadeusza Kościuszki | 245 | I |  |
| 16 | Kościelna | 513 | I |  |
| 17 | Środkowa | 125 | II |  |
| 18. | Okrężna | 133 | II |  |
| 19 | Kasztanowa | 387 | II |  |
| 20 | Wałowa | 390 | II |  |
| 21 | Szkolna | 110 | II |  |
| 22 | Młyńska | 275 | I |  |
| 23 | Pułaskiego | 215 | I |  |
| 24 | Bema | 275 | II |  |
| 25 | Parkowa | 365 | II |  |
| 26 | Dąbrowskiego | 255 | II |  |
| 27 | Aleja Nad Wałem | 443 | II |  |
| 28 | Pawłówek | 522 | II |  |
| 29 | Waryńskiego | 628 | II |  |
| 30 | Garncarska | 225 | II |  |
| 31 | Ogrodowa + Agencja Rolna - biura | 418 | II |  |
| 32 | Al. 15 Lecia | 351 | II |  |
| 33 | Mieszka I |  | II |  |
| 34 | Władysława Łokietka |  | II |  |
| 35 | Bolesława Krzywoustego |  | II |  |
| 36 | Bolesława Chrobrego |  | II |  |
| 37 38 | Kaliska /za sklepem ogrodniczym/ Kaliska / przed sklepem ogrodniczym |  | II | za Grabowskim |
| 38 | Findera + boczna Findera /Pudłowski/ | 750+200 | II |  |
| 39 | Szarych Szeregów | 650 | II |  |
| 40 | Zwycięzców | 125 | II |  |
| 41 | Powstańców | 130 | II |  |
| 42 | Partyzantów | 150 | II |  |
| 43 | Tęczowa | 280 | II |  |
| 44 | Wierzbowa /całość/ | 1830 | II |  |
| 45 | Boczna Kolejowej w kier. Andersa |  | II |  |
| 46 | Droga w kier. wodociągu + ul. Błękitna |  | II |  |
| 47 | Leśna | 600 | II |  |
| 48 | Obr. Westerplatte | 504 | II |  |
| 49 | Witosa | 435 | II |  |
| 50 | Nowotki | 274 | II |  |
| 51 | Kombatantów | 95 | II |  |
| 52 | Hubala | 225 | II |  |
| 53 | Zawadzkiego | 108 | II |  |
| 54 | Szenwalda | 165 | II |  |
| 55 | Zubrzyckiego | 284 | II |  |
| 56 | Korczaka | 75 | II |  |
| 57 | Baczyńskiego | 145 | II |  |
| 58 | Prusa | 103 | II |  |
| 59 | Asnyka | 121 | II |  |
| 60 | Sobieskiego | 191 | II |  |
| 61 | Orzeszkowej | 100 | II |  |
| 62 | Skłodowskiej | 200 | II |  |
| 63 | Sikorskiego | 350 | II |  |
| 64 | Bukowa /całość/ wraz z bocznymi Akacjowa Dębowa Klonowa Lipowa Kwiatowa | 1200 | II | Wioska |
| 65 | droga dojazdowa z ul. Komorowskiej do osiedla | 80 | II |  |
| 66 | droga dojazdowa z ul. Mickiewicza do garaży SM |  |  |  |
| 67 | droga dojazdowa z ul. Mickiewicza do ul. Kępińskiej /za fryzjerem/ |  | II |  |
| 68 | Mickiewicza | 350 | I |  |
| 69 | Wojska Polskiego | 200 | I |  |
| 70 | Plac Wolności | 70 | I |  |
| 71 | Ks.W.Rudy | 60 | I |  |
| 72 | 1-go Maja | 140 | I |  |
| 73 | Wrocławska | 150 | I |  |
| 74 | Ks.Gorczycy | 60 | I |  |
| 75 | Jana Pawła II | 180 | I |  |
| 76 | Oleśnicka - wszystkie boczne po stronie lewej i prawej aż do Nowego Dworu |  | II |  |
| 77 | POM drogi wewn. |  | III |  |
| 78 | Graniczna/boczna Szosy Kępińskiej w stronę Parku Miejskiego |  | III |  |
| 79 | droga do otaczarni (Wieliczko) |  | II | SKANSKA |

- Wykaz  dróg gminnych na terenie gminy Syców  do zimowego utrzymania  standard – 5

| Lp. | Nazwa Drogi | Długość km | Kolejność utrzymania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Syców-Wioska-Folwark | 2,9 | I |  |
| 2 | Wioska wszystkie drogi i ulice wewnętrzne |  | II |  |
| 3 | Komorów-Niwki Garbarskie | 2,9 | II |  |
| 4 | Działosza-Św.Marek-Komorów | 3,7 | II |  |
| 5 | Wojciechowo-Błotnik-Widawa | 3,2 | II |  |
| 6 | Radzyna- wewnątrzmiejska | 0,7 | II |  |
| 7 | Ślizów-Gospod.Rolne/Janik/ | 2,0 | II |  |
| 8 | Biskupice-drogi wewnątrzmiejskie |  | II |  |
| 9 | Św. Marek drogi wewnątrzmiejskie | 1,4 | II |  |
| 10 | Nowy Dwór – baza |  | II |  |
| 11 | Ligota Dziesławska drogi wewnątrzmiejskie |  | II |  |
| 12 | Osiedle Zawada /za obwodnicą/ Syców/ |  | II |  |
| 13 | Nowy Dwór-Folwark /za obwodnicą/ |  | II |  |
| 14 | Gaszowice-Jemielna | 3,0 | II |  |
| 15 | Szczodrów w kier.Stacherskiego |  | III |  |
| 16. | droga w kier. Grzyb Andrzej |  | III |  |

7.        WYKAZ CHODNIKÓW DO ODŚNIEŻANIA   NA TERENIE  MIASTA.

Odśnieżaniu podlegają chodniki w ciągu ulic:

- Ul. Kaliska – prawa strona ulicy w kier. Ostrzeszowa od skrzyżowania z ul. Kępińska

do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów

- Ul. Mickiewicza – obustronnie  do ul. Wojska Polskiego i Jana Pawła II

- Ul Wojska Polskiego – obustronnie do Placu Wolności

- Ul. Plac Wolności – Całość

- Ul. Ks. Rudy, - prawa strona ulicy

- Ul.. Wrocławska – obustronnie

- Ul. Oleśnicka – lewa strona w kierunku Szpitala

- Ul. Ks. Gorczycy – prawa strona w kier. Placu Wolności

Oraz inne prace zlecone przez prac. Wydz. ITI.

Zakres prac:

Chodniki odśnieżać należy na całej szerokości., wraz z posypaniem piaskiem z dotatkiem soli

Odcinki zlodowaciałe należy zlikwidować poprzez  ręczne lub mechaniczne usunięcie warstwy lodu. W szczególności należy starannie utrzymywać w ciągłej komunikacji przejścia dla pieszych.. Przylegające studzienki do chodników należy oczyścić z lodu i śniegu, tak aby umożliwić swobodny przepływ wody. Rozpoczęcie prac zależy od warunków pogodowych.

W celu sprawnej realizacji zadania należy uruchomić stały monitoring pogody z wpisem do dziennika pogodowego (codzienne wpisy). Należy również prowadzić zapisy pracy sprzętu

(wykaz wszystkiego sprzętu użytego w danym okresie) w dzienniku pracy sprzętu, który stanowi podstawę do rozliczania pracy sprzętu na kartach pracy. Przebieg prac dostosować tak aby chodniki były oczyszczone do godz.: 600 rano. Kontrola prowadzona przez inspektora z ramienia Urzędu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość prowadzonych prac. Wykonawca realizuje zadanie własnym sprzętem i materiałem do posypywania chodników. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na mieniu i na osobie, w tym w szczególności za straty w usługach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji usług. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej swojej działalności w zakresie usług wynikających z realizacji planu zimowego utrzymania chodników gminnych w okresie trwania akcji + NNW.

        - Kolejność przeprowadzania akcji ZUD na terenie miasta i gminy Syców

MIASTO

Kolejność odśnieżania ulic na terenie miasta podzielono na trasy oraz na kategorie.

Ulice zaliczone do I kategorii odśnieżane będą w pierwszej kolejności. odśnieżane i utrzymywane w przejezdności.

Ulice zaliczone do I kategorii odśnieżania.

Trasa nr. 1

- Ul. Wrocławska

- Parkowa

- 1-go Maja

- Ks. Jana Gorczycy

- Jana Pawła II

- Mickiewicza

- Wojska Polskiego

- Ks. Rudy

- Plac Wolności

10. wszystkie ulice /gminne/ w obrębie rynku

Trasa nr. 2

- ul. Kościuszki

- Pułaskiego

- Kościelna

- Młyńska

5.   Matejki

Ulice zaliczone do II kategorii odśnieżania

Trasa nr. 1

- Osiedle /obok byłego PBR/ - całość

- ul. Tęczowa

- Wierzbowa

- Powstańców

- Zwycięzców

- Partyzantów

- Leśna

Trasa nr. 2

- ul. Piastowska /całość łącznie z ul. bocznymi/

Trasa nr. 3

- Osiedle /Kaliska niska – całość/

- ul. Bukowa

- Akacjowa

- Dębowa

- Klonowa

- Lipowa

- Kwiatowa

- boczna ul. Findera /obok posesji P. Pudłowskiego/

- boczna ul. Kaliskiej /za P. Grafowskim/

- Osiedle Kaliska Wysoka/wszystkie ulice/

- boczna ul. Kaliskiej/przed EKO/

Trasa nr. 4

- ul. 15-Lecia

- Garncarska

- Waryńskiego

- Pawłówek

- Ogrodowa

- Szkolna

Oraz wszelkie pozostałe  ulice i drogi gminne .zlecone przez UMiG.

GMINA

- Syców – Wioska –Folwark

- wszystkie ulice i drogi w miejscowości Wioska

- Szosa Kępińska – stary wodociąg

- Nowy Dwór – Baza

- Za obwodnicą Nowy Dwór – Folwark

- Ślizów – wewnątrzmiejska kier. Folwark

- Za obwodnicą do osiedla Zawada

- Komorów – Niwki Garbarskie

- Komorów – Św. Marek – Działosza

- ŚW. Marek wszystkie wewnątrzmiejskie

- Biskupice – wszystkie wewnątrzmiejskie

- Radzyna – wewnątrzmiejskie

- Drołtowice – od kościoła do drogi krajowej nr. 25

- Ligota Dziesławska

- Wojciechowi – Błotnik

- Widawa prawa strona do lasu

- Gaszowice – Jemielna

Oraz wszelkie zlecone zadania przez UMiG.

- 9. Opis standardów zimowego utrzymania dróg

| Lp. | Stan- dard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | luźny - 8 godz. zajeżdżony -występuje języki śniegowe-występują zaspy -do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa-10 godz. lodowica - 8 godz. |
| 2 | 5 | Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony conajmniej jeden pas ruchu zwykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | luźny - 16 godz. zajeżdżony -występuje nabój śnieżny-występuje zaspy -występują do24godz Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: gołoledź - 8 godz. pośniegowa |
| 3 | 6 | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez PZD. | luźny -występuje zajeżdzony -występuje nabój śnieżny-występuje zaspy -występują do 48godz | W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu -2 godz |