Uchwała Nr..................

## Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia.......................

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013.594 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXVII/209/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24.10.2013 r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A”; a także po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, uchwalonym Uchwałą nr XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28.03.2013 r., uchwala się co następuje:

## Rozdział 1

## Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1.

1.	Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A” uchwalonego Uchwałą nr XIX/107/04 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 45, poz. 879 z 10.03.2004 r.) dla działek: nr 11/3 am.4 obręb Syców; nr 52/1 am.28 obręb Syców; nr 67, 69, 18/1, 19/2, 31/7 am.21 obręb Syców; nr 11 am.28 obręb Syców; nr 145/14 am.1 obręb Wioska; nr 20/91 am.26 obręb Syców; zwaną dalej „planem”, w granicach określonych na rysunkach planu w skali 1:1000, stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

- Załącznikami do uchwały są:

- załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 2 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 3 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 4 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 5 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 6 - rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 7 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu;

- załącznik nr 8 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz źródeł ich finansowania.

- Przedmiot ustaleń planu zgodnie z art. 15 ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 9 i 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2.

Ilekroć w planie używa się określeń takich jak:

- „plan” – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP SYCÓW – OBSZAR A” dla działek: nr 11/3 am.4 obręb Syców; nr 52/1 am.28 obręb Syców; nr 67, 69, 18/1, 19/2, 31/7 am.21 obręb Syców; nr 11 am.28 obręb Syców; nr 145/14 am.1 obręb Wioska; nr 20/91 am.26 obręb Syców;

- „teren”- należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi obszar o określonym w planie przeznaczeniu podstawowym, oznaczony odpowiednim symbolem;

- „podstawowe przeznaczenie terenu ”– należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu;

- „uzupełniające przeznaczenie terenu” - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;

- „nieprzekraczalna linia zabudowy”- należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub rozbudowanego budynku; dopuszcza się możliwość przekroczenia ww. linii elementami niekubaturowymi i niezadaszonymi, wykonanymi na gruncie, jak: schody, rampy, tarasy;

- „usługi” – należy przez to rozumieć te rodzaje zabudowy usługowej, które nie powodują znaczącego oddziaływania na środowisko zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie.

Rozdział 2

## Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 3.

- Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

- U – tereny zabudowy usługowej,

- KD – tereny dróg publicznych: KDG – głównych, KDD -dojazdowych.

- Następujące ustalenia graficzne planu są ustaleniami obowiązującymi:

- przeznaczenie podstawowe terenu wyrażone numerami i symbolami literowymi wyróżniającymi poszczególne tereny;

- nieprzekraczalna linia zabudowy;

- strefa B ochrony konserwatorskiej;

- strefa OW ochrony konserwatorskiej dla ochrony zabytków archeologicznych równoznaczna z obszarem ujętym w ewidencji zabytków;

- stanowisko archeologiczne nr 35/42/76-35 AZP;

- stanowisko archeologiczne nr 34/34/76-35 AZP;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

- granice obszaru objętego planem.

- Następujące ustalenia graficzne planu są ustaleniami informacyjnymi: linie elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia 15 kV wraz z pasem terenu ochronnego;

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 4.

Ustalenia dla poszczególnych terenów określone zostały w rozdziale 14 „szczegółowe ustalenia planu”.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5.

Dla terenów objętych planem ustala się:

- gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami odrębnymi; zakazuje się wytwarzania i gromadzenia odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi;

- zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych materiałów powodujących pylenie;

- ustala się obowiązek dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami: dla terenów od 1.MN do 4.MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dla terenów MW – jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

- na parkingach, towarzyszących zabudowie usługowej i wielorodzinnej zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi odprowadzanie wód opadowych;

- realizacja planu winna odbywać się w sposób zapewniający utrzymanie poziomów substancji oddziałujących na środowisko gruntowo – wodne, powietrze atmosferyczne, gospodarkę wodno – ściekową i odpadową, poniżej dopuszczalnych dla nich wartości – dotyczy to zarówno emisji gazów, substancji szkodliwych, poziomu hałasu jak i emisji uciążliwych zapachów do otoczenia;

- z terenów utwardzonych odprowadzanie ścieków deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

- stycznie do granic planu (załącznik nr 1 i nr 3) przylega rów melioracyjny R-C-2 oraz odpowiednio rów melioracyjny R-J7, w związku z tym na tych terenach zabrania się m.in. zmiany stanu wód na gruncie, ze szkodą dla gruntów sąsiednich, niszczenia lub uszkadzania urządzeń melioracji szczegółowych i wykonywania w pobliżu tych urządzeń robót oraz innych czynności, które mogą spowodować zmniejszenie wytrzymałości lub przydatności gospodarczej.

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 6.

- Ustalenia konserwatorskie w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:

- dla terenów oznaczonych numerem i symbolem 2.U (załącznik nr 2) wprowadza się strefę B ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują następujące wymogi:

- należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, linie zabudowy, kompozycje wnętrz urbanistycznych, kompozycje zabudowy, zespoły zabudowy oraz kompozycję zieleni;

- obiekty o wartościach zabytkowych można poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu i zachowaniem jego zabytkowego charakteru;

- wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne;

- obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jaki w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych i sieci komunikacyjnych;

- należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenia lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu; przy opracowaniu zasad kształtowania przyszłej zabudowy należy uwzględnić historyczny charakter zabudowy miejscowości i jej rozplanowania;

- przy inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących wymaga się nawiązania gabarytami, sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami elewacyjnymi do miejscowej tradycji architektonicznej; w przypadku istniejącego obiektu - po rozbudowie budynek powinien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią (nie dotyczy obiektów dysharmonijnych);

- nowa zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, użytych form architektonicznych, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy danej miejscowości;

- nowe budynki winny być lokowane jako uzasadnione historycznie uzupełnienie przestrzeni;

- nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;

- stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglastym, matowym); w obiektach historycznych, które posiadały inne pokrycie niż ceramiczne stosuje się pokrycie historyczne właściwe dla danego obiektu;

- kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej miejscowości;

- elementy dysharmonizujące, nie spełniające warunków ochrony strefy konserwatorskiej, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej podbudowie;

- zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiały okładzinowe;

- zakazuje się lokalizacji urządzeń technicznych o gabarytach kolidujących z krajobrazem kulturowym obszaru;

- zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych i masztów związanych z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji;

- zakaz lokalizacji elementów wysokościowych instalacji odnawialnych źródeł energii;

- umieszczanie reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym obiektem stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest zabronione; dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji łub szyldów sklepów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nie agresywnej formie;

- wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych; istniejące należy sukcesywnie zastępować wziemnymi;

- Ustalenia konserwatorskie w zakresie ochrony zabytków archeologicznych:

- na terenach oznaczonych numerem i symbolem 3.U (załącznik nr 3) zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 35/42/76-35 AZP, ślad osadniczy pradzieje, ślad osadniczy późne fazy wczesnego średniowiecza, osada, późne średniowiecze;

- dla całego obszaru na załączniku nr 3 wprowadza się strefę OW ochrony konserwatorskiej dla ochrony zabytków archeologicznych, równoznaczną z obszarem ujętym w ewidencji zabytków; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- na terenach oznaczonych numerem i symbolem 4.MN (załącznik nr 6) zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 34/34/76-35 AZP, osada późne średniowiecze, XIV – 1poł. XV w., osada okres nowożytny XVII – XVIII w.;

- dla całego obszaru na załączniku nr 6 wprowadza się strefę OW ochrony konserwatorskiej dla ochrony zabytków archeologicznych, równoznaczną z obszarem ujętym w ewidencji zabytków; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dla całego obszaru na załączniku nr 2 i nr 4 wprowadza się strefę OW ochrony konserwatorskiej dla ochrony zabytków archeologicznych, równoznaczną z obszarem ujętym w ewidencji zabytków; dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 7.

- Na elewacjach budynków mogą być umieszczane szyldy i tablice informacyjnie wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności prowadzonej w danym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:

- w rozwiązaniach kolorystyki należy stosować barwy stonowane z wykluczeniem jaskrawej kolorystyki;

- zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie.

- W przypadku budowy ogrodzeń wzdłuż linii rozgraniczających terenu ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:

- maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,6 m;

- zakaz wznoszenia pełnych i ażurowych ogrodzeń posesji z prefabrykowanych elementów betonowych;

- dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek w ogrodzeniach posesji.

Rozdział 7

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 8.

Ustalenia dla poszczególnych terenów określone zostały w rozdziale 14 „szczegółowe ustalenia planu”.

Rozdział 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 9.

- W obszarze objętym planem ochronie podlegają tereny przedstawione w § 6ustalone na podstawie przepisów odrębnych.

- W obszarze planu nie występują tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

###### Rozdział 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 10.

Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- obowiązek wykonywania podziałów w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej, dojazdowej lub drogi wewnętrznej;

- minimalna powierzchnia działki:

- dla zabudowy wielorodzinnej: 700,0 m2;

- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: 800,0 m2;

- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej: 600,0 m2;

- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej: 300,0 m2;

- dla zabudowy usługowej: 1200,0 m2;

- minimalna szerokość frontu działki:

- dla zabudowy wielorodzinnej: 15,0 m;

- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: 18,0 m;

- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej: 12,0 m;

- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej: 8,0 m;

- dla zabudowy usługowej: 25,0 m;

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w zakresie

70-110o.

Rozdział 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy.

§ 11.

#### Na terenach oznaczonych numerem i symbolem od 1.MN do 3.MN przewidzianych na poszerzenie przyległych nieruchomości ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej.

§ 12.

- Podstawowy układ komunikacji drogowej w obszarze objętym zmianą planu (na załączniku nr 6) tworzą drogi publiczne:

- droga główna KDG w liniach rozgraniczających o szerokości 5,5 m (w granicach opracowania);

- droga dojazdowa KDD w liniach rozgraniczających o szerokości 10,0 m.

- Ustala się następującą obsługę terenów:

- stycznie do terenu oznaczonego numerem i symbolem 1.U (załącznik nr 1) przebiega droga wojewódzka nr 449; obsługa komunikacyjna terenu poprzez dz. nr 11/2dr., zgodnie z przepisami odrębnymi;

- obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego numerem i symbolem 2.U (załącznik nr 2) poprzez istniejące zjazdy;

- stycznie do terenu oznaczonego numerem i symbolem 3.U (załącznik nr 3) przebiega droga S 8; obsługę komunikacyjna terenu należy zapewnić poprzez ulicę Graniczną;

- obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego numerem i symbolem 1.MN (załącznik nr 4) z ul. Marii Konopnickiej i ul. Kusocińskiego;

- obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego numerem i symbolem 2.MN i 3.MN (załącznik nr 5) z ul. Bukowej;

- obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego numerem i symbolem 4.MN i MW (załącznik nr 6) z dróg 1.KDD, 2.KDD i KDG.

- W granicach działek budowlanych lub w obiekcie budowlanym należy zabezpieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc postojowych, w tym dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych w oparciu o następujące wskaźniki:

- na terenach zabudowy mieszkaniowej		- 1 m.p. / 1 mieszkanie;

- na terenach zabudowy usługowej				- 1 m.p. / 50 m2 p.u;

§ 13.

- Zaopatrzenie w wodę z wodociągu miejskiego.

- Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się możliwość lokalizacji szczelnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

- Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. Dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w gaz poprzez przyłączenie do rozdzielczej sieci gazowej.

- W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

- zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci gazociągów zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dopuszcza się możliwość budowy stacji gazowych;

- należy zachować strefy kontrolowane dla gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

- należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów terenowych od istniejących gazociągów zgodnie z przepisami odrębnymi, na których to występują ograniczenia w zabudowie i w zagospodarowaniu;

- należy zapewnić dostępność do gazociągu dla służb eksploatacyjnych operatora sieci gazowych.

- Dla zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się:

- przez teren opracowania przebiegają następujące linie elektroenergetyczne:

- linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia 0,4 kV (załącznik nr 2);

- linie kablowe niskiego napięcia 0,4 kV (załącznik nr 4);

- linia napowietrzna średniego napięcia 15 kV oraz linia kablowa niskiego napięcia 0,4 kV (załącznik nr 5);

- linie napowietrzne średniego napięcia 15 kV (załącznik nr 6);

- należy zachować wymagane przepisami odległości projektowanych obiektów od napowietrznych linii elektroenergetycznych, dla których wydzielony pas terenu ochronnego wynosi:

- dla linii 15 kV: 5,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii;

- dla linii 0,4 kV: 3,0 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii;

- istnieje możliwość zmniejszenia pasa terenu ochronnego dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- wszystkie istniejące na obszarze opracowania urządzenia elektroenergetyczne należy wkomponować w projektowane zagospodarowanie terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

- zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego napięcia oraz niskiego napięcia;

- dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych z kolidującym planowanym zagospodarowaniem terenu i układem komunikacyjnym;

- obowiązuje zakaz zabudowy na obszarze jezdni i ciągów pieszych.

- Środki łączności – przyłącze z sieci zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

- Gospodarowanie odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Syców.

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 12

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 14.

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 13

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 15.

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 14

Szczegółowe ustalenia planu

§ 16.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych numerem i symbolem: od 1.MN do 3.MN (załącznik graficzny nr 4 i 5).

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny przewidziane na poszerzenie przyległych nieruchomości);

- uzupełniające:

- dojścia i dojazdy;

- zieleń urządzona;

- obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dla terenów 1.MN, 2.MN, 3.MN ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i sieci infrastruktury technicznej.

§ 17.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych numerem i symbolem: 4.MN (załącznik graficzny nr 6).

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- dopuszczalne: usługi wbudowane lub dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych; budynki gospodarcze w tym garaże; obiekty małej architektury i zieleń urządzona; obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej lub bliźniaczej.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,50;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,25;

- wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;

- wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m;

- dachy zasadnicze dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30 – 450;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej (nie dotyczy działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej):

- dla zabudowy wolnostojącej: 800 m2;

- dla zabudowy bliźniaczej: 600 m2;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od dróg KDD i KDG oraz 6,0 m od granicy działki z drogą nr ew. gr. 27/1;

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 3.

§ 18.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: MW (załącznik graficzny nr 6).

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

- uzupełniające:

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

- usługi w parterze;

- garaże w zabudowie szeregowej lub podziemne dla zabudowy wielorodzinnej;

- budynki gospodarcze i garaże dla zabudowy jednorodzinnej;

- parkingi, place i zieleń urządzona;

- obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

- obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- zabudowa wielorodzinna w formie wolnostojącej;

- zabudowa jednorodzinna w formie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej;

- garaże towarzyszące zabudowie wielorodzinnej w formie zwartych zespołów od 4 do 10 garaży w zespole;

- nakaz stosowania jednakowego kąta nachylenia dachu oraz wysokości kalenicy dla całego zespołu garaży oraz zabudowy szeregowej.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej: 0,2;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla zabudowy wielorodzinnej: 2,00;

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy dla zabudowy jednorodzinnej: 0,2;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla zabudowy jednorodzinnej: 1,00;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25%;

- wysokość do kalenicy budynku wielorodzinnego: do 16,5 m;

- wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m;

- wysokość do kalenicy dla garaży i budynków gospodarczych: do 6,0 m;

- dachy zasadnicze dla zabudowy wielorodzinnej i garaży towarzyszących tej zabudowie: płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe;

- dachy zasadnicze dla zabudowy jednorodzinnej, garaży i budynków gospodarczych: dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30 - 450;

- kąt nachylenia połaci dachowych dla dachów stromych dla zabudowy wielorodzinnej 20 - 450;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej (nie dotyczy działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej):

- dla zabudowy wielorodzinnej: 700,0 m2;

- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej: 800,0 m2;

- dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej: 600,0 m2;

- dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej: 300,0 m2;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od dróg KDD i od granicy działki z drogą nr ew. gr. 27/1 oraz 10,0 m od drogi KDG.

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 3.

§ 19.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 1.U; 2.U; 3.U (załącznik graficzny nr 1, 2, 3).

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zabudowy usługowej;

- uzupełniające:

a)	budynki gospodarcze;

b)	parkingi, place;

c)	obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

d)	obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zabudowa w formie wolnostojącej;

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: dla terenu 2.U i 3.U: 0,05; dla terenu 1.U: 0,10;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: dla terenu 1.U i 3.U: 2,00; dla terenu 2.U: 0,5;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25%;

- wysokość do kalenicy budynków usługowych: do 12,0 m;

- wysokość do kalenicy budynków gospodarczych: do 9,0 m;

- dachy zasadnicze budynków usługowych i budynków gospodarczych: płaskie lub dwuspadowe lub wielospadowe;

- kąt nachylenia połaci dachowych dla dachów stromych 20 - 450;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej (nie dotyczy działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej): 1200,0 m2;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna w odległości:

- 17,0 m od granicy działki z drogą wojewódzką nr 449 (minimum 20,0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 449), dla terenu 1.U;

- 15,0 m od granicy działki z drogą nr ew. gr. 28/21 i 28/53, dla terenu 2.U;

- 30,0 m od granicy działki z drogą S 8; 15,0 m od granicy działki z drogą nr ew. gr. 20/5dr i 6,0 m od granicy działki z drogą nr ew. gr. 16/5dr, dla terenu 3.U;

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 3.

Rozdział 15

# Przepisy końcowe

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.