Załącznik do Uchwały nr VII/50/2015 Rady Miejskiej Sycowa z dnia 30 kwietnia2015 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU

SYCOWSKIEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

NA LATA 2015-2017

Zawiera:

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach.

- Planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach i sposób sfinansowania planowanych inwestycji.

Syców, marzec 2015 r.

I. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO -KANALIZACYJNYCH.

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego 16 stycznia 2006 r. roku przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Syców.

Zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz do niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, spełnienia wymagań ochrony środowiska, a także ekonomicznej efektywności prowadzonej działalności.

Standardy jakościowe tych usług określa ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujący na terenie miasta Sycowa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki zezwolenia oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Określone normami i oczekiwaniami klientów wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez SGK Sp. z o.o. w Sycowie powodują, że konieczna jest realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Niezbędny ich zakres zawarty jest w niniejszym projekcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015-2017.

Dobrze rozwinięta na terenie gminy Syców sieć wodociągowa umożliwia korzystanie z usług dostawy wody 99,83% ludności gminy.

Rozbudowa sieci wodociągowej nie powoduje niestety większego zapotrzebowania na usługę

dostawy wody. Sprzedaż w okresie ostatnich sześciu latach waha się w granicach 600 000 m3.

W latach objętych planem zakładamy sprzedaż roczną na poziomie 600 000 m3 przy minimalnym zapotrzebowaniu dobowym ok. 2 tys. m3 i maksymalnym ok. 3,5 tys. m3. Dobowa wydajność wszystkich posiadanych ujęć wody oraz możliwość jej uzdatniania sięga ok. 6,7 tys. m3 i w pełni gwarantuje pełne pokrycie zapotrzebowania w okresie znacznie przekraczającym zasięg tego planu. Nie występuje zatem w najbliższych latach potrzeba zwiększenia możliwości produkcyjnych.

W okresie realizacji planu niezbędne są jednak prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie oraz przepompowni w Bielawkach oraz wymiana ok. 1,2 km sieci rozdzielczej. Z tej ilości ok. 0,5 km to wymiana sieci azbesto-cementowej. Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, zobowiązani jesteśmy zlikwidować rurociągi z tego materiału do końca 2032 roku.

Ważnym zadaniem ujętym w planie jest wymiana rurociągu przesyłowego SUW Wioska – zbiorniki górne Wielowieś, w ul. Pawłówek. Wykonanie tego odcinka pozwoli uruchomić cały rurociąg, a tym samym odciąć bardzo awaryjny stary rurociąg stalowy.

Bardzo trudnym i kosztownym zadaniem ujętym w planie jest budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla miasta Sycowa.

Należy wykorzystać szansę pozyskania pomocy z funduszy europejskich na realizację tego typu zadań.

Nowo powstające osiedla mieszkaniowe w Sycowie przy ul. Kaliska – 15-lecia, w Stradomi oraz w Wiosce czekają na wykonanie kanalizacji.

- PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

Niskie jednostkowe zużycie wody w gminie Syców wynoszące poniżej 86,5 litrów na mieszkańca na dobę oraz posiadane możliwości produkcyjne powodują, iż nie jest konieczne w okresie objętym planem podejmowanie przedsięwzięć racjonalizujących jej zużycie. Zmieniające się zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku, od 2 do 3,5 tys. m3/dobę, jest w pełni zaspakajane.

Chcąc zachęcić naszych klientów do zwiększania jej spożycia podejmujemy działania polegające na modernizacji sieci oraz utrzymaniu wysokiej jakości wody. Dbamy również o relatywnie niską jej cenę.

Stała dbałość o sprawność i szczelność systemu wodociągowego oraz wprowadzanie nowoczesnych technik pomiarowych i rozliczeń z klientami prowadzi do pełnej bieżącej analizy zużyć wody. Umożliwia to ograniczenie strat wody powstających w wyniku przecieków. Podstawowym obecnie działaniem racjonalizującym odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej jest wyeliminowanie zrzutu wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej oraz wykrycie nielegalnych podłączeń.

Porządkowanie systemu kanalizacyjnego miasta ogranicza istotnie ilość zagrażających środowisku zbiorników bezodpływowych.

Pełny monitoring pracy przepompowni ścieków sanitarnych umożliwia szybkie działanie

pracownikom Spółki w przypadku sytuacji awaryjnych.

- PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH   LATACH [w tys. zł]

| Lp. | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy | Wartość zadania | Planowane nakłady w latach |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymiana rurociągu przesyłowego SUW w Sycowie - zbiorniki górne Nowy Dwór w ul. Pawłówek | rurociąg PE 250 mm | 500 |  | 500 |  | kontynuacja |
| 2 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Komorowie | budowlanka, technologia, elektryka, AKPiA 1200 m³/d | 1700 |  | 800 | 900 |  |
| 3 | Modernizacja przepompowni wody w Bielawkach | technologia, budowlanka, elektryka | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Wykonanie sieci wodociągowej do Strefy Ekonomicznej w Sycowie | wodociąg PE 160 mm 330 mb | 70 | 70 |  |  | kontynuacja |
| 5 | Wymiana sieci wykonanych z rur azbest-cementowych i stali w ul. Pawłówek, Ogrodowej i Partyzantów | 1160 mb | 500 | 300 | 200 |  |  |
| 6 | Wykonanie sieci wodociągowych do nowobudowanych obiektów zgodnie z planem zagospodarowania gminy |  | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Razem |  | 3170 | 570 | 1600 | 1000 |  |
| URZĄDZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej w Sycowie | wg projektu miasta | 32000 | 2000 | 15000 | 15000 |  |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kaliska - 15-lecia w Sycowie | wg projektu kanalizacji osiedla | 3000 | 40 | 1460 | 1500 |  |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Stradomi | wg projektu w miarę potrzeb | 150 | 50 | 50 | 50 | kontynuacja |
| 4 | Budowa kanalizacji w miejscowościach wiejskich Stradomia, Gaszowice, Wioska | Stradomia, Gaszowice, opracowanie projektu Wioska - zgodnie z projektem | 10000 | 60 | 5000 | 4940 |  |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej do Strefy Ekonomicznej w Sycowie | 40 mb | 60 | 60 |  |  | kontynuacja |
|  | Razem |  | 45210 | 2210 | 21510 | 21490 |  |
| URZĄDZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej w Sycowie | wg projektu miasta | 21500 | 1500 | 10000 | 10000 |  |
| 2 | Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej na osiedlu Kaliska - 15-lecia w Sycowie | wg projektu kanalizacji osiedla | 4075 | 75 | 2000 | 2000 |  |
| 3 | Budowa kanalizacji deszczowej do Strefy Ekonomicznej w Sycowie | 40 mb | 150 | 150 |  |  | kontynuacja |
|  | Razem |  | 25725 | 1725 | 12000 | 12000 |  |
|  | Łącznie |  | 74105 | 4505 | 35110 | 34490 |  |

- PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH I SPOSÓB FINANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ ROZOWJOWO MODERNIZACYJNYCH

| Nakłady Finansowe | Rok |  |  | Razem w latach 2015-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Nakłady | 4505 | 35110 | 34490 | 74105 |
| Finansowanie: |  |  |  |  |
| amortyzacja | 958 | 1100 | 2500 | 4558 |
| środki pomocowe UE | 2000 | 17500 | 17000 | 36500 |
| pożyczki WFOŚiGW | 1547 | 16510 | 14990 | 33047 |
| Łącznie | 4505 | 35110 | 34490 | 74105 |