Uchwała Nr..................

## Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia.......................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

MPZP Wioska – Obszar A

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016.446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2016.778) oraz Uchwały Nr XLII/254/2014 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej Uchwałą Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26.11.2015 r.; a także po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, uchwalonym Uchwałą nr XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28.03.2013 r., uchwala się co następuje:

## Rozdział 1

## Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1.

1.	Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MPZP Wioska – Obszar A; zwany dalej „planem”, w granicach określonych na rysunkach planu nr 1, 2, 3 i 4 stanowiących załączniki graficzne do niniejszej uchwały.

- Załącznikami do uchwały są:

- załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 2 - rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 3 - rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 4 - rysunek planu w skali 1:5000, stanowiący integralną część uchwały;

- załącznik nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu;

- załącznik nr 6 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz źródeł ich finansowania.

§ 2.

Ilekroć w planie używa się określeń takich jak:

- „podstawowe przeznaczenie terenu ”– należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu;

- „uzupełniające przeznaczenie terenu” - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może być realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;

- „nieprzekraczalna linia zabudowy”- należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żadna z części budowanego lub rozbudowanego budynku; dopuszcza się możliwość przekroczenia ww. linii elementami niekubaturowymi i niezadaszonymi, wykonanymi na gruncie, jak: schody, rampy, tarasy, do maksimum 2,0 m;

- „usługi” – należy przez to rozumieć te rodzaje zabudowy usługowej, które nie powodują znaczącego oddziaływania na środowisko zgodnie z rozporządzeniem w tej sprawie.

Rozdział 2

## Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 3.

- Wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;

- U – tereny zabudowy usługowej;

- RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

- R – tereny rolnicze;

- P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

- US – tereny sportu i rekreacji;

- ZL – tereny lasów;

- Z – tereny zieleni nieurządzonej;

- WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

- IT – tereny infrastruktury technicznej;

- E – tereny elektroenergetyki (stacje transformatorowe);

- tereny dróg publicznych: KDZ – zbiorczych; KDL – lokalnych; KDD – dojazdowych;

- KDW – tereny dróg wewnętrznych.

- Następujące ustalenia graficzne planu są ustaleniami obowiązującymi:

- przeznaczenie podstawowe terenu wyrażone symbolami literowymi lub symbolami i numerami wyróżniającymi poszczególne tereny;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

- nieprzekraczalna linia zabudowy;

- strefa „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

- stanowiska archeologiczne;

- granice załączników graficznych;

- granice obszaru objętego planem;

- granice gminy;

- wskazane w wybranych miejscach (w metrach) odległości.

- Ustalenia graficzne planu nie wymienione w ust. 2 są ustaleniami informacyjnymi.

Rozdział 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

§ 4.

Ustalenia dla poszczególnych terenów określone zostały w rozdziale 14 „szczegółowe ustalenia planu”.

Rozdział 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu.

§ 5.

Dla terenów objętych planem ustala się:

- gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami odrębnymi; zakazuje się wytwarzania i gromadzenia odpadów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi;

- zakaz przechowywania na wolnym powietrzu lub w obiektach nie zadaszonych materiałów powodujących pylenie;

- ustala się obowiązek dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami: dla terenów MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dla terenów MNU i U jak dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej; dla terenów RM jak dla zabudowy zagrodowej;

- z terenów utwardzonych odprowadzanie ścieków deszczowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

- realizacja planu winna odbywać się w sposób zapewniający utrzymanie poziomów substancji oddziałujących na środowisko gruntowo – wodne, powietrze atmosferyczne, gospodarkę wodno – ściekową i odpadową, poniżej dopuszczalnych dla nich wartości – dotyczy to zarówno emisji gazów, substancji szkodliwych, poziomu hałasu jak i emisji uciążliwych zapachów do otoczenia;

- prowadzona działalność usługowa, produkcyjna oraz rolnicza nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granice działki, do której inwestor nabył tytuł prawny;

- część terenu objęta planem (na załączniku nr 1) znajduje się w strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej w Sycowie – Wiosce i Niwkach Garbarskich, ustanowionej Rozporządzeniem nr 10/2015 Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z dnia 28.04.2015 r. poz. 1941), na której obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z ww. rozporządzenia;

- część terenu objęta planem położona jest w zasięgu zalewu Q1%, Q10% i Q0,2%. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, Q10% występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oraz zakazy, wynikające z ustawy Prawo wodne.

Rozdział 5

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 6.

- Ustalenia konserwatorskie w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego:

- Dla terenów objętych planem ustala się:

- nowa zabudowa winna być starannie wpisana w krajobraz kulturowy oraz być realizowana w nawiązaniu do zasad kształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych formach;

- ewentualne napowietrzne elementy infrastruktury projektować w sposób uwzględniający zachowanie wartości walorów krajobrazowych;

- wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne;

- linie energetyczne i telekomunikacyjne projektować jako kablowe.

- Ustalenia konserwatorskie w zakresie ochrony zabytków archeologicznych:

- Na terenie objętym planem na załączniku nr 1 zlokalizowane są stanowiska archeologiczne: nr 1/27/75-35 AZP, ślad osadnictwa, pradzieje i nr 2/28/75-35 AZP, osada kultury przeworskiej; w obrębie stanowisk archeologicznych oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi;

- Na terenie objętym planem na załączniku nr 1 wprowadza się strefę „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych; dla której zasady zagospodarowania regulują przepisy odrębne.

Rozdział 6

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 7.

1.	Dla terenów oznaczonych symbolem Z i US ustala się:

- należy zastosować jednolite typy i formy dla obiektów małej architektury;

- chodniki i place należy wykonać z takich materiałów jak kostka granitowa, bazaltowa lub betonowa;

- zakaz umieszczania reklam lub innych tablic informacyjnych, nie związanych bezpośrednio z danym obiektem bądź terenem.

- Na elewacjach budynków od strony ulic mogą być umieszczane szyldy i tablice informacyjnie wyłącznie odnoszące się do przedmiotu działalności prowadzonej w danym budynku lub nieruchomości, przy zachowaniu następujących warunków:

- w rozwiązaniach kolorystyki należy stosować barwy stonowane z wykluczeniem jaskrawej kolorystyki;

- zespół tablic winien tworzyć uporządkowany i zwarty układ kompozycyjny w pionie i poziomie.

- W przypadku budowy ogrodzeń wzdłuż linii rozgraniczających terenu ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń:

- maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,6 m;

- zakaz wznoszenia pełnych i ażurowych ogrodzeń posesji z prefabrykowanych elementów betonowych;

- dopuszcza się stosowanie elementów prefabrykowanych do budowy słupów i podmurówek.

Rozdział 7

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 8.

Ustalenia dla poszczególnych terenów określone zostały w rozdziale 14 „szczegółowe ustalenia planu”.

Rozdział 8

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 9.

- Część terenu objęta planem położona jest na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1%, Q10%, na których występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu oraz zakazy, wynikające z ustawy Prawo wodne.

- W obszarze planu nie występują tereny górnicze, obszary osuwania się mas ziemnych, a także krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

###### Rozdział 9

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 10.

Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- obowiązek wykonywania podziałów w sposób zapewniający dostęp do drogi publicznej, dojazdowej lub drogi wewnętrznej;

- minimalna powierzchnia działki:

- dla terenu MN: 600,0 m2;

- dla terenu MNU: 800,0 m2;

- dla terenu U: 1000,0 m2;

- dla terenu RM: 1200,0 m2;

- dla terenu P: 1500,0 m2;

- dla terenu Z, E, IT: 30,0 m2;

- minimalna szerokość frontu działki:

- dla terenu MN: 18,0 m;

- dla terenu MNU: 18,0 m;

- dla terenu U: 18,0 m;

- dla terenu RM: 20,0 m;

- dla terenu P: 20,0 m;

- dla terenu Z, E, IT: 3,0 m;

- kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w zakresie

70-110o.

Rozdział 10

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

w tym zakaz zabudowy.

§ 11.

Na terenach oznaczonych symbolem R ustala się zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej lokalizowanych poza gruntami rolnymi klasy I-III oraz sieci infrastruktury technicznej kablowych.

Rozdział 11

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej.

§ 12.

- Podstawowy układ komunikacji drogowej w obszarze objętym planem tworzą następujące drogi:

- droga zbiorcza 1.KDZ w liniach rozgraniczających według ewidencji gruntów;

- droga zbiorcza 2.KDZ w liniach rozgraniczających według ewidencji gruntów;

- droga lokalna 1.KDL w liniach rozgraniczających według ewidencji gruntów;

- droga lokalna 2.KDL w liniach rozgraniczających o szerokości 7,5 m;

- droga dojazdowa 1.KDD w liniach rozgraniczających o szerokości 3,2 – 14,8 m;

- droga dojazdowa 2.KDD w liniach rozgraniczających o szerokości 5 – 10,5 m;

- droga dojazdowa 3.KDD w liniach rozgraniczających o szerokości 7,9 – 8,3 m;

- droga dojazdowa 4.KDD w liniach rozgraniczających o szerokości 6,6 – 10,9 m;

- droga dojazdowa 5.KDD w liniach rozgraniczających o szerokości 4,8 – 18 m;

- droga dojazdowa 6.KDD w liniach rozgraniczających o szerokości 4,1 – 10,0 m;

- droga wewnętrzna 1.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 4,7 – 7,3 m;

- droga wewnętrzna 2.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 5,0 – 6,0 m;

- droga wewnętrzna 3.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 4.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 10,0 m;

- droga wewnętrzna 5.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 10,0 m;

- droga wewnętrzna 6.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 7.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 5,5 m;

- droga wewnętrzna 8.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 3,8 – 7,0 m;

- droga wewnętrzna 9.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 10.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 3,7 – 4,8 m;

- droga wewnętrzna 11.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 10,0 m;

- droga wewnętrzna 12.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 6,0 m;

- droga wewnętrzna 13.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 5,0 m;

- droga wewnętrzna 14.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 5,0 m;

- droga wewnętrzna 15.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 16.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 7,0 - 10,0 m;

- droga wewnętrzna 17.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 18.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 5,0 – 7,9 m;

- droga wewnętrzna 19.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 5,2 - 6 m;

- droga wewnętrzna 20.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 7,2 – 8,6 m;

- droga wewnętrzna 21.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 6,0 m;

- droga wewnętrzna 22.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 10 - 15 m;

- droga wewnętrzna 23.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 24.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 25.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 26.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 6,0 m;

- droga wewnętrzna 27.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 6,0 – 8,0 m;

- droga wewnętrzna 28.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 4,5 – 5,0 m;

- droga wewnętrzna 29.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 – 10,0 m;

- droga wewnętrzna 30.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 31.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 4,0 - 12,0 m;

- droga wewnętrzna 32.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 7,5 m;

- droga wewnętrzna 33.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 6,8 – 10,3 m;

- droga wewnętrzna 34.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 8,0 m;

- droga wewnętrzna 35.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 10,0 m;

- droga wewnętrzna 36.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 7,1 – 10,0 m;

- droga wewnętrzna 37.KDW w liniach rozgraniczających o szerokości 10,0 – 11,3 m;

- droga wewnętrzna 38.KDW w liniach rozgraniczających według ewidencji gruntów oznaczonych jako „dr”.

- W granicach działek budowlanych lub w obiekcie budowlanym należy zabezpieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc postojowych, w tym dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową w minimalnych ilościach analogicznych jak wskazano w przepisach odrębnych dla dróg publicznych. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych w oparciu o następujące wskaźniki:

- na terenach zabudowy mieszkaniowej		- 1 m.p. / 1 mieszkanie;

- na terenach zabudowy usługowej				- 1 m.p. / 50 m2 p.u;

- na terenach zabudowy produkcyjnej			- 1 m.p. / 5 zatrudnionych;

- na terenach sportu i rekreacji					- 1 m.p. / 500 m2 terenów sportu i rekreacji;

- dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową: 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15.

§ 13.

- Zaopatrzenie w wodę z cieci wodociągowej. Dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki zaopatrzenia w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki ściekowej zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń oraz energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej. Dopuszcza się możliwość zaopatrzenia w gaz poprzez przyłączenie do rozdzielczej sieci gazowej.

- Przez teren opracowania przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia 5,5 MPa, dla którego obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości 70,0 m (po 35,0 m na stronę) licząc od osi gazociągu.

- W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

- zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci gazociągów zgodnie z przepisami odrębnymi;

- należy zachować strefy kontrolowane dla gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

- należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów terenowych od gazociągów zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Dla zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się:

- przez teren opracowania przebiegają następujące linie elektroenergetyczne (ustalenie informacyjne):

- linia napowietrzna wysokiego napięcia WN 110 kV;

- linie napowietrzne i kablowe średniego napięcia SN 20 kV;

- linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia 0,4 kV;

- należy zachować wymagane przepisami odległości projektowanych obiektów od napowietrznych linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej dopuszcza się budowę stacji transformatorowych i sieci zasilających średniego i niskiego napięcia;

- dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

- Gospodarowanie odpadami – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Syców.

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

Rozdział 12

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 14.

Na terenach oznaczonych symbolem US i Z dopuszcza się lokalizację tymczasowych kiosków usługowo – handlowych i urządzeń technicznych na okres do trzech miesięcy w roku.

Rozdział 13

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 15.

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 20 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 14

Szczegółowe ustalenia planu

§ 16.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od 1.MN do 10.MN.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

- uzupełniające:

- usługi wbudowane lub dobudowane do max. 40% powierzchni całkowitej budynku nie licząc części gospodarczych i garażowych;

- budynki gospodarcze w tym garaże;

- obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

- zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne;

- obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;

- dopuszcza się usytuowanie istniejącej zabudowy na granicy działki lub w zbliżeniu do niej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dla terenów 3.MN, 4.MN i 8.MN położonych częściowo w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,20;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,30 na działkach niezabudowanych i 40% na działkach z istniejąca zabudową mieszkaniową;

- wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego: do 9,0 m, dopuszcza się utrzymanie wysokości budynków istniejących;

- wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m;

- dachy zasadnicze dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30 – 450; dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów istniejących; dopuszcza się dachy płaskie dla budynków gospodarczych;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej (nie dotyczy działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej): 600 m2;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna:

- dla terenu 1.MN w odległości 10,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 2.MN w odległości 6,0 m i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 3.MN w odległości po 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 6.KDD i 30.KDW;

- dla terenu 4.MN w odległości po 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 6.KDD i 30.KDW oraz 12 m  od granicy lasu;

- dla terenu 5.MN w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 33.KDW;

- dla terenu 6.MN w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL i 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 33.KDW;

- dla terenu 7.MN w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL i 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 33.KDW i 34.KDW;

- dla terenu 9.MN w odległości 12,0 m, 8,0 m i 6,0 m od linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

- dla terenu 10.MN w odległości 12,0 m od linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 2.

§ 17.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od 1.MNU do 76.MNU.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług;

- uzupełniające:

- budynki gospodarcze w tym garaże;

- obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

- zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne;

- obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;

- dopuszcza się usytuowanie istniejącej zabudowy na granicy działki lub w zbliżeniu do niej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- dla terenów 4.MNU, 35.MNU, 36.MNU i 37.MNU, położonych częściowo w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,20;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,30 na działkach niezabudowanych i 40% na działkach z istniejąca zabudową mieszkaniową;

- wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego i usługowego: do 9,0 m dopuszcza się utrzymanie wysokości budynków istniejących;

- wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m;

- dachy zasadnicze, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30 – 450; dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów istniejących; dopuszcza się dachy płaskie;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej (nie dotyczy działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej): 800 m2;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna:

- dla terenu 1.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 12 m od granicy lasu;

- dla terenu 2.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDW;

- dla terenu 3.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 od linii rozgraniczających drogi 4.KDW;

- dla terenu 4.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 5.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD i 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 3.KDW;

- dla terenu 6.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD i 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 3.KDW;

- dla terenu 7.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 8.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDW;

- dla terenu 9.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDW oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDW;

- dla terenu 10.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD, w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDW oraz w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDW;

- dla terenu 11.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDZ; w odległości 6,0 i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 6.KDW;

- dla terenu 12.MNU w odległości 3,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDZ i w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz 2.KDD;

- dla terenu 13.MNU w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDZ; w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 3.KDD;

- dla terenu 14.MNU w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających drogi 3.KDD;

- dla terenu 15.MNU w odległości od 3,0 - 5,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDZ; w odległości 5,0 i 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 3.KDD;

- dla terenu 16.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości  od 6 – 10 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDD oraz 7.KDW;

- dla terenu 17.MNU w odległości 6,0 i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDW;

- dla terenu 18.MNU w odległości 6,0 i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 19.MNU w odległości 6,0 i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 20.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz w odległości 6,0 i 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 21.MNU w odległości 23,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDD; w odległości 6,0 – 25,0 m od linii rozgraniczających drogi 9.KDW oraz 20,0 m od linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

- dla terenu 22.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 9.KDW oraz 20,0 m od linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

- dla terenu 23.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDD;

- dla terenu 24.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 11.KDW i 12.KDW oraz w odległości 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 25.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 i 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 13.KDW i 14.KDW;

- dla terenu 26.MNU w odległości 6,0 i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 27.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 15.KDW oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 28.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 29.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 30.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 31.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 16.KDW oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 32.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 16.KDW;

- dla terenu 33.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 16.KDW;

- dla terenu 34.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 35.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 36.MNU w odległości 12,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 37.MNU w odległości 5,0 i 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 5,0 i  6,0 m od linii rozgraniczających drogi 17.KDW; w odległości 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 38.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 39.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 40.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 41.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 18.KDW;

- dla terenu 42.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 19.KDW oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 43.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 44.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 20.KDW oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 45.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 20.KDW oraz 21.KDW;

- dla terenu 46.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 21.KDW;

- dla terenu 47.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDD oraz w odległości 6,0 i 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 22.KDW;

- dla terenu 48.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 22.KDW;

- dla terenu 49.MNU w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDD oraz w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 22.KDW;

- dla terenu 50.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 23.KDW i 24.KDW oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 51.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 25.KDW;

- dla terenu 52.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDD oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 53.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 28.KDW oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 54.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 28.KDW;

- dla terenu 55.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 i 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD  oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 26.KDW i 27.KDW;

- dla terenu 56.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz 6,0 i 10,0m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD;

- dla terenu 57.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 29.KDW;

- dla terenu 58.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 29.KDW;

- dla terenu 59.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 29.KDW;

- dla terenu 60.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 6.KDD oraz 10,0 m od linii rozgraniczających teren 15.WS;

- dla terenu 61.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz 6,0 m od 6.KDD oraz 10,0 m od linii rozgraniczających teren 17.WS;

- dla terenu 62.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 6.KDD; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 31.KDW oraz 10,0 m od linii rozgraniczających teren 17.WS;

- dla terenu 63.MNU w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 6.KDD;

- dla terenu 64.MNU w odległości 5,0 m od linii rozgraniczających drogi 31.KDW oraz w odległości 7,0 i 10,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 65.MNU w odległości od 6,0 – 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 31.KDW;

- dla terenu 66.MNU w odległości od 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 29.KDW;

- dla terenu 67.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz 6,0 m linii rozgraniczających drogi 29.KDW i 32.KDW;

- dla terenu 68.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz 8,0 m linii rozgraniczających drogi 32.KDW;

- dla terenu 69.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 35.KDW i 36.KDW;

- dla terenu 70.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 35.KDW;

- dla terenu 71.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 31.KDW oraz 10,0 m od linii rozgraniczających teren 16.WS;

- dla terenu 72.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL; w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 36.KDW oraz w odległości 7,0 m od linii rozgraniczających drogi 37.KDW;

- dla terenu 73.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 37.KDW;

- dla terenu 74.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL;

- dla terenu 75.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL;

- dla terenu 76.MNU w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz 12,0 m od granicy lasu;

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 2.

§ 18.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od 1.U do 5.U.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zabudowy usługowej;

- uzupełniające:

a)	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

b)	budynki gospodarcze w tym garaże;

c)	obiekty małej architektury i zieleń urządzona;

d)	zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne;

e)	obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;

- dopuszcza się usytuowanie istniejącej zabudowy na granicy działki lub w zbliżeniu do niej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,20;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,35;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,30 na działkach niezabudowanych i 40% na działkach z istniejąca zabudową mieszkaniową;

- wysokość do kalenicy budynku usługowego i jednorodzinnego: do 9,0 m dopuszcza się utrzymanie wysokości budynków istniejących;

- wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 6,0 m;

- dachy zasadnicze dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30 – 450; dopuszcza się utrzymanie geometrii dachów istniejących; dopuszcza się dachy płaskie;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej (nie dotyczy działek wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej): 1000 m2;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna:

- dla terenu 1. U w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDZ;

- dla terenu 2. U w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD, w odległości 8,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDW oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDZ;

- dla terenu 3. U w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL, odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 11.KDW oraz 12,0 m od granicy lasu;

- dla terenu 4. U w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 21.KDW;

- dla terenu 5. U w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL;

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 2.

§ 19.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 1.RM; 2.RM.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;

- uzupełniające:

a)	parkingi, place;

b)	zieleń urządzona i izolacyjna;

c)	obiekty i sieci infrastruktury technicznej w ramach zabudowy zagrodowej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy w formie wolnostojącej.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,20;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,60;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,30;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40%;

- wysokość do kalenicy budynków inwentarskich i gospodarczych: do 10,0 m;

- wysokość budowli rolniczych (silosów): do 12,0 m;

- dachy zasadnicze: dwuspadowe;

- kąt nachylenia połaci dachowych: 20 - 450;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna: dla terenu 1.RM w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 4.KDD;

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 2.

§ 20.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od. 1.R do 44.R.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny rolnicze;

- uzupełniające:

a)	obiekty infrastruktury technicznej lokalizowane poza gruntami rolnymi klasy I-III oraz sieci infrastruktury technicznej kablowe;

b)	budowle rolnicze (obiekty budowlane nie będące budynkami);

b)	wody powierzchniowe śródlądowe;

c)	zadrzewienia i zakrzewienia.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają przepisy odrębne.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,002;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,90;

- wysokość budowli rolniczych: do 8,0 m.

§ 21.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: od 1.P do 4.P.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów:

- dopuszczalne:

- usługi;

- obiekty sportowe w budynkach;

- parkingi i place;

- obiekty i sieci infrastruktury technicznej;

- zieleń.

2.	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- teren należy zagospodarować poprzez wydzielenie: placów, parkingów, placów manewrowych, dojść i dojazdów oraz zieleni;

- dla terenu 1.P położonego częściowo w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi.

3.	Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2,00;

- maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,70;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0,10;

- wysokość obiektów produkcyjnych: do 14,0 m;

- wysokość obiektów socjalno - biurowych: do 10,0 m;

- geometria i forma dachów powinna być dostosowana do celów technologicznych;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna:

- dla terenu 1.P w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDZ;

- dla terenu 2.P w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 2.KDZ;

- dla terenu 3.P w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL;

- dla terenu 4.P w odległości 10,0 i 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDD oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 20.KDW;

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 2.

§ 22.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem US.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny sportu i rekreacji;

- uzupełniające:

a)	obiekty małej architektury;

b)	obiekty i sieci infrastruktury technicznej;

c)	parkingi, place;

- linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu jako linia nieprzekraczalna dla terenu US w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających drogi 1.KDL oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających drogi 5.KDD;

- minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 2.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: regulują przepisy odrębne;

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: regulują przepisy odrębne.

§ 23.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: od 1.ZL do 24.ZL.

- Przeznaczenie terenu: tereny lasów.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają przepisy odrębne.

- Zasady kształtowania zabudowy: określają przepisy odrębne.

§ 24.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od 1.Z do 13.Z.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny zieleni nieurządzonej;

- uzupełniające:

a)	obiekty małej architektury;

b)	obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: regulują przepisy odrębne;

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,02;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%;

- wysokość obiektów małej architektury: do 6,0 m;

- dachy zasadnicze obiektów małej architektury: dwuspadowe lub wielospadowe;

- kąt nachylenia połaci dachowych: 20 - 450.

§ 25.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: od 1.WS do 24.WS.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

- dopuszczalne:

- urządzenia wodne zgodnie z przepisami odrębnymi;

- ujęcia wody;

- urządzenia hydrotechniczne;

- kładki i mosty.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: określają przepisy odrębne.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: nie ustala się.

§ 26.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od 1.E do 6.E.

- Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny elektroenergetyki (stacje transformatorowe);

- dopuszczalne: obiekty i urządzenia techniczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektów elektroenergetyki; parkingi i place.

- Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zagospodarowanie terenu poprzez wydzielenie dojść i dojazdów.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 30,0 m2.

§ 27.

#### Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem: 1.IT; 2.IT; 3.IT.

1.	Przeznaczenie terenu:

- podstawowe: tereny infrastruktury technicznej;

- dopuszczalne: parkingi i place.

2.	Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zagospodarowanie terenu poprzez wydzielenie dojść i dojazdów.

- Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10;

- maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,00.

Rozdział 15

# Przepisy końcowe

§ 28.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 29.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.